Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Arbeitsbühnen für

Gabelstapler

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Arbeitsbühnen für Gabelstapler |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Abstürzen von Personen und Arbeitsbühne - Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Einrichtungen außerhalb der Arbeitsbühne - Herabfallen von Gegenständen und Anfahren von Betriebseinrichtungen - Anfahren oder Umkippen des Flurförderzeuges - Gefährdungen durch elektrischen Strom durch Annäherung an Freileitungen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | Vor Arbeitsbeginn: - Der Einsatz ist nur auf Anweisung der vorgesetzten Person zulässig. - Betriebsanleitung der Hersteller des Flurförderzeugs und der Arbeitsbühne sind zu beachten. - Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene und ausreichend standsichere Gabelstapler mit der geforderten Mindesttragfähigkeit benutzen - Vor der Benutzung Flurförderzeug und Arbeitsbühne auf Mängelfreiheit (z. B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) kontrollieren. - Nur sichere Arbeitsbühne mit festem, min. 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste sowie min. 1,8 m hohem Schutz vor dem Hubgerüst (Quetsch-, Scher- und Einzugstellen) benutzen. - Formschlüssige Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen der Arbeitsbühne herstellen. Beim Betrieb: - Ständige Verständigung zwischen Person im Stapler und Person auf der Bühne gewährleisten. - Vor dem Anheben Feststellbremse anziehen und Fahrbetrieb ausschalten. - Die Bühne darf nur auf Anweisung der Person auf der Arbeitsbühne bewegt werden. Bei mehreren Personen muss eine verantwortliche Person bestimmt werden. - Bühne nur auf- und abwärts bewegen, wenn Umwehrung der Arbeitsbühne geschlossen ist. - Die Person im Flurförderzeug darf bei angehobener Arbeitsbühne seinen Platz nicht verlassen und das Fahrzeug nicht verfahren (Feinpositionierung im Zentimeterbereich ist zulässig oder die Feststellbremse muss wirksam sein). - Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne beugen oder hinausgreifen. - Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht erhöht werden (z. B. durch eine Leiter oder einen Tritt). - Arbeitsbühne nie höher als die zulässige Höhe über Flur anheben. - Hubmast senkrecht halten, weder nach vorne noch nach hinten neigen. - Abstand zu Freileitungen bei unbekannter Spannung mind. 5 m. Nach Arbeitsende - Arbeitsbühne erst im abgesenkten Zustand verlassen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Arbeitsbühne nicht benutzen. - Gefahrloses Verlassen der Bühne ermöglichen. - Gabelstapler abstellen und sichern. - Mängel und Störungen der vorgesetzten Person melden |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |