اسم /لشعار 
الشركة

تعليمات التشغيل

ماكينات التقطيع

الرقم: يُرجى الإدخال

التاريخ: يُرجى الإدخال

المسؤول: الاسم ورقم الهاتف

مكان العمل/مجال النشاط: قم هنا بإدخال نطاق الاستخدام (مثل القسم، مكان العمل، المكان)

|  | 1. مجال الاستخدام |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تشغيل ماكينات التقطيع |  |  |  |
|  | 2. مخاطر على الإنسان والبيئة |  |  |  |
|  | خطر الإصابة بسبب الشفرات الدائرية عند القطع والتنظيف الإجهاد البدني بسبب ارتفاع العمل غير المناسب أو وضع اليد غير الصحيح أو المزلجة الصلبة أو حاملات الأجزاء المتبقية خطر الانحشار في حالة الآلات التي تحتوي على مزلجة تعمل بالطاقة بين المزلجة وجسم الآلة خطر التعرض لصعقات الكهرباء بسبب اختراق الرطوبة أثناء التنظيف |  |  |  |
| 3. إجراءات السلامة وقواعد السلوك |  |  |  |  |
|  | - يوميًا قبل البدء بالعمل: تأكد من تحرك المزلجة والحامل المتبقي بسلاسة. قم بتأمين ثبات الآلة. قم بالفحص الوظيفي لمفتاح السلامة. يجب ألا يكون من الممكن تشغيل الماكينة عند فتح المزلجة. تحقق مما إذا كان القفل فعالاً عند طي الحامل لأسفل (يمنع الحامل من الطي لأسفل عندما يكون إعداد سمك القطع أكثر من 0 مم). تحقق من المسافة بين حافة السكين وحلقة حماية السكين. فإذا كانت المسافة أكثر من 6 مم (أو 12 مم حسب النظام)، فيجب استبدال السكين الدائري. - أثناء التشغيل: اسحب المزلجة بالكامل نحوك لإدخال القصاصات وإزالتها. اخفض حامل بقايا الطعام على الطعام المراد تقطيعه وادفعه قدر الإمكان نحو السكين الدائري. ضع دائمًا إبهام يدك اليمنى خلف الجدار الخلفي للمزلجة عند القطع. لا تصل إلى أسفل حامل الطعام. استخدم حامل بقايا القطع لقطع القطع الطرفية. قم قبل ذلك بقطع النهايات غير المستوية. لا تقم بإجراء عمليات قطع قطرية إلا على الآلات المزودة بالتجهيزات المناسبة. بعد القطع، قم بإيقاف تشغيل الماكينة على الفور (هاك خطر الإصابة بسبب الماكينة التي تعمل بشكل هادئ). - أثناء التنظيف: قم بإيقاف تشغيل الماكينة واسحب قابس الطاقة. اضبط إعداد قوة القطع على "0" حتى نقطة المصد. قم بطي المزلجة أو نزعها. عند تنظيف السكين الدائري، امسح دائمًا من منتصف السكين إلى الخارج بقطعة قماش تنظيف مبللة. لا تضغط بأطراف أصابعك على الفجوة الموجودة بين السكين والحاجز الواقي. قم بالتنظيف وفقًا لجدول التنظيف الخاص بك أو الخاص بالشركة المصنعة. - الإصلاح والصيانة: قم بتشحيم المزلجة وموجهات حامل الطعام بشكل منتظم (على سبيل المثال باستخدام مادة التشحيم المعتمدة للطعام). اتبع عند الصنفرة تعليمات الشركة المصنعة لجهاز الصنفرة المستخدم. إذا كانت هناك مسافة تزيد عن 6 مم أو 12 مم بين حافة السكين وحلقة حماية السكين، فاستبدل السكين الدائري. لا تقم بإزالة/تغيير السكاكين إلا بعد ارتداء قفازات مقاومة للقطع. |  |  |  |
| 4. التصرف عند الأعطال |  |  |  |  |
|  | أوقف ماكينة القطع على الفور. أبلغ مشرفك بأي خلل يتعلق بالسلامة. |  |  |  |
| 5. للإسعافات الأولية |  |  |  |  |
|  | التزم الهدوء استقدم مختص الإسعافات الأولية رقم الطوارئ: 112 رقم الطوارئ بالشركة أبلغ عن الحادث |  |  |  |
| 6. الصيانة التصحيحية |  |  |  |  |
|  | لا يتم إجراء الصيانة التصحيحية إلا من قبل الأشخاص المختصين قم بتشحيم المزلجة وموجهات حامل الطعام بشكل منتظم (على سبيل المثال باستخدام مادة التشحيم المعتمدة للطعام). اتبع عند الصنفرة تعليمات الشركة المصنعة لجهاز الصنفرة المستخدم. إذا كانت هناك مسافة تزيد عن 6 مم أو 12 مم بين حافة السكين وحلقة حماية السكين، فاستبدل السكين الدائري. لا تقم بإزالة/تغيير السكاكين إلا بعد ارتداء قفازات مقاومة للقطع. |  |  |  |
| تاريخ الإصدار: الموعد القادم لمراجعة تعليمات التشغيل:; التوقيع: إدارة الشركة/المدير. يجب موائمة تعليمات التشغيل النموذجية هذه مع الظروف المتوفرة في الشركة المعنية! |  |