Nume / Logo-ul 
întreprinderii

Instrucțiuni de utilizare

Mașini de feliere

Număr: rugăm a se introduce

Data: rugăm a se introduce

Responsabil: Nume și număr de telefon

Loc de muncă/domeniu de activitate: Introduceți aici domeniul de aplicare (de ex. secție, loc de muncă, spațiu)

|  | 1. Domeniu de aplicare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operarea mașinilor de feliere |  |  |  |
|  | 2. Pericole pentru om și mediul înconjurător |  |  |  |
|  | Pericol de rănire la tăiere și curățare din cauza cuțitelor circulare Efort fizic datorat înălțimii de lucru necorespunzătoare, poziției incorecte a mâinii sau a glisierei rigide respectiv a suportului pentru resturi Pericol de strivire între glisieră și corpul mașinii la mașinile cu glisieră acționată electric Pericol cauzat de electricitate din cauza pătrunderii umezelii în timpul curățării |  |  |  |
| 3. Măsuri de protecție și reguli de conduită |  |  |  |  |
|  | - Zilnic înainte de începerea muncii: Verificați dacă glisiera și suportul pentru resturi se mișcă lin. Verificați dacă mașina are o poziție sigură. Verificarea funcțională a comutatorului de siguranță. Când glisiera este rabatată în jos, nu trebuie să fie posibilă pornirea mașinii. Verificați dacă blocarea este eficientă atunci când glisiera este rabatată în jos (previne rabatarea glisierei în jos când setarea grosimii de tăiere este mai mare de 0 mm). Controlați distanța dintre muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului. Dacă este mai mare de 6 mm (respectiv 12 mm în funcție de sistem), cuțitul circular trebuie înlocuit. - În timpul operării: Trageți glisiera complet spre dvs. pentru a introduce și îndepărta materialul de tăiat. Coborâți suportul de resturi pe materialul de tăiat și împingeți-l cât mai mult posibil în direcția cuțitului circular. Puneți întotdeauna degetul mare al mâinii drepte în spatele peretelui din spate al glisierei când tăiați. Nu atingeți zona de sub suportul de resturi. Folosiți suportul de resturi pentru a tăia bucățile de final. Tăiați mai întâi capetele neuniforme. Efectuați tăieturi în diagonală numai pe mașini cu instalații adecvate în acest sens. Opriți mașina imediat după tăiere (pericol de rănire din cauza mașinii care funcționează silențios). - La curățare: Opriți mașina și scoateți ștecherul de alimentare. Setați grosimea de tăiere până la capăt pe „0”. Rabatați respectiv detașați glisiera. Când curățați cuțitul circular, ștergeți întotdeauna de la centrul cuțitului spre exterior cu o cârpă de curățare umedă. Nu apăsați cu vârful degetelor în spațiul dintre cuțit și cadrul de protecție. Curățați conform planului de curățare propriu sau al producătorului. - Mentenanță și întreținere: Lubrifiați în mod regulat ghidajele glisierelor și ale suportului pentru resturi (de ex. cu lubrifiant aprobat pentru alimente). La șlefuire, respectați specificațiile producătorului pentru dispozitivul de șlefuit utilizat. Dacă există o distanță mai mare de 6 mm respectiv 12 mm între muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului, înlocuiți cuțitul circular. Efectuați demontarea/schimbarea cuțitelor numai cu mănuși rezistente la tăiere. |  |  |  |
| 4. Comportament în caz de defecțiuni |  |  |  |  |
|  | Opriți imediat mașina de tăiere. Raportați superiorului dumneavoastră perturbările relevante pentru siguranță. |  |  |  |
| 5. Prim ajutor |  |  |  |  |
|  | Păstrați-vă calmul Chemați personalul de prim ajutor Apel de urgență: 112 număr de apel de urgență al întreprinderii Anunțați accidentul |  |  |  |
| 6. Întreținere |  |  |  |  |
|  | Întreținerea se face numai de către persoane de specialitate autorizate în acest sens. Lubrifiați în mod regulat ghidajele glisierelor și ale suportului pentru resturi (de ex. cu lubrifiant aprobat pentru alimente). La șlefuire, respectați specificațiile producătorului pentru dispozitivul de șlefuit utilizat. Dacă există o distanță mai mare de 6 mm respectiv 12 mm între muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului, înlocuiți cuțitul circular. Efectuați demontarea/schimbarea cuțitelor numai cu mănuși rezistente la tăiere. |  |  |  |
| Data de autorizare: Următoarea dată pentru verificarea acestor instrucțiuni de utilizare:; Semnătură: Conducere/Superior. Acest model de instrucțiuni de utilizare trebuie adaptat la circumstanțele fiecărei companii! |  |