İşletmenin 
adı / logosu

Kullanma Talimatı

Kuru Et Dilimleme Makineleri

Numara: Lütfen girin

Tarih: Lütfen girin

Sorumlu: Ad ve telefon numarası

İş yeri/faaliyet alanı: Burada geçerlilik alanını (örn. departman, iş yeri, oda) girin

|  | 1. Uygulama alanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuru et dilimleme makinelerinin işletilmesi |  |  |  |
|  | 2. İnsan ve çevre için tehlikeler |  |  |  |
|  | Kesim ve temizleme işlemleri sırasında dairesel kesici bıçaktan kaynaklanan yaralanma tehlikesi Uygunsuz çalışma seviyesi, yanlış tutuş veya aksak çalışan kaymalı besleme tablası ya da parça tutucusu nedeniyle bedensel zorlanma Motorla çalışan kaymalı besleme tablalı makinelerde tabla ile makine gövdesi arasında ezilme tehlikesi var Temizlik sırasında sızan nemden dolayı elektrik tehlikesi |  |  |  |
| 3. Emniyet tedbirleri ve davranış kuralları |  |  |  |  |
|  | - Her gün çalışmaya başlamadan önce: Kaymalı besleme tablasının ve parça tutucusunun kolay işlerliğini kontrol edin. Makinenin dengede durmasını kontrol edin. Güvenlik şalterinde fonksiyon kontrolü yapın. Kaymalı besleme tablası katlandığında makinenin devreye sokulması mümkün olmamalıdır. Kaymalı besleme tablası katlandığında kilidin çalışıp çalışmadığına dair kontrol yapın (0 mm'den daha fazla bir kesme kalınlığı ayarında tablanın katlanmasını engeller). Bıçak ağzı ve koruyucu bıçak halkası arasındaki mesafeyi kontrol edin. 6 mm'den (veya sisteme göre 12 mm) fazlaysa dairesel bıçak değiştirilmelidir. - Çalışma esnasında: Kullanıcı, kesilecek parçayı yerleştirmek ya da çıkarmak için kaymalı besleme tablasını tamamen kendine doğru çekmeli. Parça tutucusunu kesilecek parçanın üzerine indirin ve mümkün olduğunca dairesel bıçağın yönünde itin. Kesim sırasında sağ el başparmağınızı daima kaymalı besleme tablasının arka yüzüne dayayın. Elinizi parça tutucusunun altına uzatmayın. Uç kısımdaki parçaları dilimlemek için parça tutucusunu kullanın. Düzgün olmayan uç kısımları daha önceden kesip çıkartın. Eğik kesimleri yalnızca bunun için uygun olan düzeneklerde yapın. Kesimden sonra makineyi derhal kapatın (sessiz çalışan makineden dolayı yaralanma tehlikesi var). - Temizlik sırasında: Makineyi kapatın ve fişini çekin. Kesme kalınlığı ayarını dayanağa gelene dek "0" konumuna getirin. Kaymalı besleme tablasını katlayın veya çıkartın. Dairesel kesici bıçağı nemli bezle temizlerken daima bıçağın ortasından dışa doğru silin. Bu esnada parmak uçlarınızı bıçakla koruyucu mahfaza arasındaki boşluğun içine bastırmayın. Temizliği kendi temizlik planınıza veya üreticinin planına göre uygulayın. - Bakım ve onarım: Kayan besleme tablası ve parça tutucusu kılavuzlarını düzenli olarak yağlayın (örn. gıdalar için onaylı yağlayıcılarla). Bileme sırasında kullanılan bileyicinin üretici talimatlarına riayet edin. Bıçak ağzı ve koruyucu bıçak halkası arasındaki mesafe 6 mm veya 12 mm'den fazla ise dairesel kesici bıçağı yenisiyle değiştirin. Bıçağın sökme/ değiştirme işlemlerini yalnızca kesilme dirençli eldivenlerle yapın. |  |  |  |
| 4. Arıza durumundaki davranış |  |  |  |  |
|  | Kuru et dilimleme makinesini derhal devre dışı edin. Güvenlik ile ilgili arızaları amirinize bildirin. |  |  |  |
| 5. İlk Yardım |  |  |  |  |
|  | Sükuneti koruyun İlk yardım görevlisine başvurun Acil Çağrı: 112 İşletmenin acil çağrı numarası Kazayı bildirin |  |  |  |
| 6. Bakım |  |  |  |  |
|  | Bakım işlerini sadece görevlendirilmiş olan ve işi bilen kişiler yapmalıdır Kayan besleme tablası ve parça tutucusu kılavuzlarını düzenli olarak yağlayın (örn. gıdalar için onaylı yağlayıcılarla). Bileme sırasında kullanılan bileyicinin üretici talimatlarına riayet edin. Bıçak ağzı ve koruyucu bıçak halkası arasındaki mesafe 6 mm veya 12 mm'den fazla ise dairesel kesici bıçağı yenisiyle değiştirin. Bıçağın sökme/ değiştirme işlemlerini yalnızca kesilme dirençli eldivenlerle yapın. |  |  |  |
| Onay tarihi: Bu kullanma talimatlarının sonraki kontrol tarihi:; İmza: İşletme İdaresi/Amir. İşbu örnek kullanma talimatları ilgili işletmenin koşullarına uygun hale getirilmelidir! |  |