Назва / логотип 
компанії

Інструкція з експлуатації

Машини для нарізки

Номер: необхідно вказати

Дата: необхідно вказати

Відповідальна особа: прізвище та номер телефону

Робоче місце/галузь діяльності: Тут необхідно вказати сферу застосування (наприклад, відділ, робоче місце, приміщення)

|  | 1. Сфера застосування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Експлуатація машин для нарізки |  |  |  |
|  | 2. Небезпеки для людей та навколишнього середовища |  |  |  |
|  | Небезпека травмування дисковим ножем при різанні та очищенні фізичне навантаження через неналежну робочу висоту, неправильне положення рук або тугу каретку чи тримач залишків Небезпека затискання між кареткою та корпусом машини в машинах з механізованою кареткою Небезпека через ураження електричним струмом внаслідок проникнення вологи під час очищення |  |  |  |
| 3. Заходи захисту та правила поведінки |  |  |  |  |
|  | - Щоденно перед початком роботи: перевірити легкість ходу каретки та тримача залишків. Перевірити безпечне положення машини. Контроль справності захисного вимикача. При відкинутій каретці має бути неможливим запустити машину. Перевірити, чи спрацьовує фіксатор при відкиданні каретки (запобігає відкиданню каретки при встановленні товщини різання більше ніж 0 мм). Перевірити відстань між лезом ножа та захисним кільцем ножа. Якщо значення перевищує 6 мм (або 12 мм залежно від системи), необхідно виконати заміну дискового ножа. - При експлуатації: Притягнути каретку повністю до себе для встановлення та знімання матеріалу, що потрібно розрізати. Опустити тримач залишків на матеріал, що потрібно розрізати, та зсунути наскільки можливо в напрямку дискового ножа. Під час різання завжди тримати великий палець правої руки за задньою стінкою каретки. Заборонено лізти руками в зону під тримачем залишків. Використовувати тримач залишків для нарізання кінцевих елементів. Попередньо обрізати нерівні кінці. Виконувати косе нарізання тільки на спеціально обладнаних цією функцією машинах. Після нарізання одразу вимкнути машину (небезпека травмування через тиху роботу машини). - При очищенні: Вимкнути машину та витягнути штепсельну вилку. Встановити регулятор налаштування товщини різання до упору на «0». Відкинути або зняти каретку. Під час очищення дискового ножа вологою серветкою слід завжди рухатися від центру ножа назовні. Кінчики пальців при цьому заборонено совати в щілину між ножем та захисною скобою. Очищення слід виконувати за власним графіком або за графіком виробника. - Технічне обслуговування та ремонт: Регулярно змащувати напрямні каретки та тримач залишків (наприклад, допущеним для харчових продуктів мастилом). При шліфуванні дотримуватися вказівок виробника використовуваного шліфувального пристрою. При відстані між лезом ножа та захисним кільцем ножа більше ніж 6 мм або 12 мм виконати заміну дискового ножа. Виконувати демонтаж/заміну ножа тільки в рукавицях з захистом від порізу. |  |  |  |
| 4. Поведінка при несправностях |  |  |  |  |
|  | Одразу зупинити машину для нарізання. Про несправності, що мають значення для техніки безпеки, повідомити начальника. |  |  |  |
| 5. Перша допомога |  |  |  |  |
|  | Зберігати спокій Покликати особу, яка надає першу допомогу Екстрений виклик: 112 номер телефону екстреного виклику компанії Повідомити про нещасний випадок |  |  |  |
| 6. Ремонт |  |  |  |  |
|  | Ремонт мають здійснювати тільки уповноважені та обізнані особи Регулярно змащувати напрямні каретки та тримач залишків (наприклад, допущеним для харчових продуктів мастилом). При шліфуванні дотримуватися вказівок виробника використовуваного шліфувального пристрою. При відстані між лезом ножа та захисним кільцем ножа більше ніж 6 мм або 12 мм виконати заміну дискового ножа. Виконувати демонтаж/заміну ножа тільки в рукавицях з захистом від порізу. |  |  |  |
| Дата затвердження: Дата наступної перевірки цієї інструкції з експлуатації:; Підпис: Керівництво/начальник. Цю типову інструкцію з експлуатації слід адаптувати до конкретних умов відповідної компанії! |  |