اسم /لشعار 
الشركة

تعليمات التشغيل

للمقالي العميقة والمقالي وأجهزة خبز الدهون

الرقم:

الرقم: يُرجى الإدخال

التاريخ: يُرجى الإدخال

المسؤول: الاسم ورقم الهاتف

مكان العمل/مجال النشاط: قم هنا بإدخال نطاق الاستخدام (مثل القسم، مكان العمل، المكان)

|  | 1. مجال الاستخدام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تشغيل أجهزة خبز الدهون والمقالي والمقالي العميقة |  |  |  |  |
|  | 2. مخاطر على الإنسان والبيئة |  |  |  |  |
|  | الحروق أو الاكتواء الناجم عن: الدهون الساخنة، أبخرة الدهون، الأسطح الساخنة، الحرائق الناجمة عن الشحوم والزيوت، مواضع الانحشار والقص الموجودة بأجهزة الرفع الميكانيكية، خطر نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة الدهون |  |  |  |  |
| 3. إجراءات السلامة وقواعد السلوك |  |  |  |  |  |
|  | لا يجوز تشغيل أجهزة خبز الدهون والمقالي العميقة إلا من قبل الأشخاص المناسبين الذين تم تدريبهم جيدًا على كيفية استخدام الأجهزة في كل يوم عمل بعد التشغيل الأولي، عليك أن تتحقق من وظائف أجهزة الأمان، مثل جهاز التحكم في درجة الحرارة، جهاز الشفط التعبئة قبل ملء القلاية، تأكد من جفاف الحوض ومن إغلاق جهاز تصريف الدهون/الزيوت وإيقاف تشغيل جهاز التسخين وأن تكون هذه التجهيزات خالية من الرواسب. لا تقم بتشغيل جهاز التسخين فقط إلا عندما يكون حوض الدهون/الزيت ممتلئًا حتى علامة الملء السُفلية، وبشرط أن يكون سطح التسخين لجهاز التسخين محاطًا على الأقل بالكامل بالدهون/الزيت. وعند ملئها بالقضبان الدهون أو قوالب الدهون، يجب أولاً تسييلها في وعاء مناسب (قدر) ثم سكبها بعناية في الحوض. املأ الحوض بحد أقصى حتى الحد الأدنى من علامة التعبئة أو بحد أقصى حتى الجزء العلوي من علامة المليء. التشغيل اغمر السلال ونزعها ببطء في الدهن/الزيت الساخن. لا تضيف طعامًا مبللًا للغاية في الدهون/الزيت الساخن. لا تحرك أدوات خبز الدهون والمقالي العميقة إلا بعد أن يبرد الدهن/الزيت أو عندما يكون الحوض مغلقًا بشكل آمن بغطاء مُحكم. قم على الفور بتنظيف أي شحم/زيت مسكوب أو متساقط. إذا انتهى العمل أو توقف وكان لا يزال هناك دهون/زيت ساخن في جهاز القلي، فيجب إغلاقه بإحكام بغطاء مناسب تصريف ونقل الدهون/الزيت عند تصريف وتصفية الشحوم/الزيت (عندما يكون ساخنًا)، يجب استخدام قفازات عازلة للحرارة مزودة بأصفاد طويلة. لا تقم بتصريف الدهون/الزيوت الساخنة إلا في أوعية مقاومة للحرارة وقابلة للإغلاق. لا تقم بنقل الدهون/الزيوت الساخنة إلا في أوعية مغلقة أو بعد أن تبرد بدرجة كافية. التنظيف تأكد من عدم وجود دهون/زيت ساخن في الحوض. قم قبل ذلك بإزالة الدهون/الزيت الساخن المصفى من منطقة العمل. تأكد من عدم إمكانية تشغيل جهاز التسخين أثناء القيام بالتنظيف. لا تستخدم قدر الإمكان المنظفات الأكالة. اتبع تعليمات التشغيل الخاصة بالشركة المصنعة وتعليمات التشغيل المحددة. قم بتنظيف جهاز الشفط بانتظام وفقًا لظروف التشغيل. |  |  |  |  |
| 4. التصرف عند الأعطال |  |  |  |  |  |
|  | في حالة حدوث أعطال متعلقة بالسلامة، مثل تعطل منظم الحرارة، عليك بالتوقف عن تشغيل الجهاز وإبلاغ مشرفك في حالات الحريق الناجمة عن الدهون: استخدم طفاية حريق الشحوم - لا تقم بإطفائها بالماء تحت أي ظرف من الظروف! |  |  |  |  |
| 5. للإسعافات الأولية |  |  |  |  |  |
|  | التزم الهدوء استقدم مختص الإسعافات الأولية رقم الطوارئ: 112 أبلغ عن الحادث |  |  |  |  |
| 6. الصيانة؛ التخلص |  |  |  |  |  |
|  | لا يتم إجراء الصيانة التصحيحية إلا من قبل الأشخاص المختصين أو شركات متخصصة مفوضة لهذا الغرض تخلص من الدهون/الزيوت المستخدمة طبقًا لجدول التخلص المحدد داخل الشركة |  |  |  |  |
| تاريخ الإصدار: الموعد القادم لمراجعة تعليمات التشغيل: |  |  | التوقيع: إدارة الشركة/المدير |  |  |

يجب موائمة تعليمات التشغيل النموذجية هذه مع الظروف المتوفرة في الشركة المعنية!