Instrukcja obsługi

do frytownic, woków i urządzeń do pieczenia na tłuszczu

Nazwa / Logo 
zakładu

Numer:

Numer: proszę wpisać

Data: proszę wpisać

Osoba odpowiedzialna: Nazwa i numer telefonu

Miejsce pracy/Zakres obowiązków: Tutaj wpisać zakres (np. dział, miejsce pracy, pomieszczenie).

|  | 1. Zakres stosowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obsługa urządzeń do pieczenia na tłuszczu, woków i frytkownic |  |  |  |  |
|  | 2. Zagrożenia dla człowieka i środowiska |  |  |  |  |
|  | Przypalenie lub oparzenie spowodowane przez: gorący tłuszcz, opary tłuszczu, gorące powierzchnie, palenie się tłuszczu i oleju, miejsca zgniatania i ścinania na mechanicznych urządzeniach podnoszących, niebezpieczeństwo pożaru na skutek przegrzania tłuszczu |  |  |  |  |
| 3. Środki ochrony i reguły zachowania |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia do pieczenia w tłuszczu i frytownice powinny być obsługiwane wyłącznie przez właściwe osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi tych urządzeń Każdego dnia roboczego po pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających, np.: termostat regulacyjny, urządzenie ssące Napełnianie Przed napełnieniem frytkownicy należy upewnić się, że misa jest sucha, urządzenie do spuszczania tłuszczu/oleju jest zamknięte, urządzenie grzewcze jest wyłączone i nie ma w nim osadów. Urządzenie grzewcze można uruchomić dopiero wtedy, gdy zbiornik na tłuszcz/olej zostanie napełniony do dolnego znaku lub przynajmniej powierzchnia grzewcza urządzenia grzewczego będzie całkowicie otoczona tłuszczem/olejem. W przypadku napełniania tłuszczem palonym lub blokowym należy go najpierw upłynnić w odpowiednim pojemniku (garnku) i dopiero potem ostrożnie wlać do miski. Napełnić misę maksymalnie do dolnego lub maksymalnego znaku napełnienia. Obsługa Powoli zanurzać koszyczki lub wyjąć je z gorącego tłuszczu/oleju. Do gorącego tłuszczu/oleju nie dodawać zbyt mokrej żywności. Urządzenia do pieczenia w tłuszczu i frytkownice należy przenosić wyłącznie wtedy, gdy tłuszcz/olej ostygnie lub misa zostanie wcześniej szczelnie zamknięta za pomocą przylegającej pokrywy. Natychmiast usunąć rozlany lub kapiący tłuszcz/olej. Gdy po zakończeniu lub przerwaniu pracy w urządzeniu do smażenia nadal znajduje się gorący tłuszcz/olej, należy je szczelnie zamknąć za pomocą odpowiedniej pokrywy Opróżnianie i transport tłuszczu/oleju Podczas spuszczania tłuszczu/oleju i filtrowania (gdy są gorące) należy użyć rękawic termoizolacyjnych z długimi mankietami. Gorący tłuszcz/olej należy wyłącznie do żaroodpornych, zamykanych pojemników. Gorący tłuszcz/olej przewozić wyłącznie w zamkniętych pojemnikach lub po ich wystarczającym ostygnięciu. Czyszczenie Upewnić się, że w misce nie ma już gorącego tłuszczu/oleju. Usunąć wcześniej odsączony gorący tłuszcz/olej z miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, aby podczas czyszczenia nie można było włączyć grzałki. Jeśli to możliwe, nie używać agresywnych środków czyszczących. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta i odpowiednią instrukcją obsługi. Regularnie czyść urządzenie ssące, odpowiednio do warunków stosowania urządzenia. |  |  |  |  |
| 4. Zachowanie w przypadku awarii |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku zakłóceń związanych z bezpieczeństwem, np. awaria termostatu, zaprzestać obsługi urządzenia i powiadomić przełożonego W razie pożaru tłuszczu: Użyć gaśnicy tłuszczowej – w żadnym wypadku do gaszenia nie używać wody! |  |  |  |  |
| 5. Pierwsza pomoc |  |  |  |  |  |
|  | Zachować spokój Wezwać pierwszą pomoc Telefon alarmowy: 112 Zgłosić wypadek |  |  |  |  |
| 6. Konserwacja; utylizacja |  |  |  |  |  |
|  | Konserwacja może być wykonywana wyłącznie przez fachowców lub specjalistyczne firmy Zużyty tłuszcz/olej należy utylizować zgodnie z zakładowym planem utylizacji |  |  |  |  |
| Data dopuszczenia: Kolejny termin przeglądu niniejszej instrukcji obsługi: |  |  | Podpis: Kierownictwo/Przełożony |  |  |

Niniejsza przykładowa instrukcja obsługi musi być dostosowana do warunków panujących w danym przedsiębiorstwie!