Nume / Logo-ul 
întreprinderii

Instrucțiuni de utilizare

pentru friteuze, wok-uri și dispozitive de coacere cu grăsime

Nummer:

Număr: rugăm a se introduce

Data: rugăm a se introduce

Responsabil: Nume și număr de telefon

Loc de muncă/domeniu de activitate: Introduceți aici domeniul de aplicare (de ex. secție, loc de muncă, spațiu)

|  | 1. Domeniu de aplicare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operarea de friteuze, wok-uri și dispozitive de coacere cu grăsime |  |  |  |  |
|  | 2. Pericole pentru om și mediul înconjurător |  |  |  |  |
|  | Arsuri sau opăriri prin: grăsime fierbinte, vapori de grăsime, suprafețe fierbinți, Arderi de grăsime și ulei, Puncte de strivire și forfecare la dispozitivele mecanice de ridicare, Risc de incendiu din cauza grăsimii supraîncălzite |  |  |  |  |
| 3. Măsuri de protecție și reguli de conduită |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitivele de coacere cu grăsime și friteuzele trebuie să fie operate numai de persoane adecvate care au fost instruite în utilizarea dispozitivelor. În fiecare zi lucrătoare după prima pornire, verificați funcționalitatea dispozitivelor de siguranță, de ex. termostat de reglare, dispozitiv de aspirare Umplere Înainte de a umple un dispozitiv de prăjire, asigurați-vă că bazinul este uscat, dispozitivul de scurgere a grăsimii/uleiului este închis, dispozitivul de încălzire este oprit și că nu are resturi de depuneri. Puneți dispozitivul de încălzire în funcțiune abia atunci când bazinul de grăsime/ulei a fost umplut până la marcajul inferior de umplere, dar cel puțin suprafața de încălzire a dispozitivului de încălzire este complet înconjurată de grăsime/ulei. Când se umple cu grăsime baton sau bloc, aceasta trebuie mai întâi lichefiată într-un recipient (oală) adecvat și abia apoi turnată cu grijă în bazin. Umpleți bazinul cel mult până la marcajul de umplere inferior respectiv la maxim până la marcajul de umplere superior. Operare Scufundați respectiv scoateți încet coșurile din grăsimea/uleiul fierbinte. Nu introduceți alimente prea umede în grăsimea/uleiul fierbinte. Mișcați dispozitivele de coacere cu grăsime și friteuzele numai atunci când grăsimea/uleiul s-a răcit sau atunci când bazinul a fost închis în siguranță cu un capac bine fixat. Îndepărtați imediat orice grăsime/ulei care s-a vărsat sau scurs. Odată ce muncile au fost încheiate sau întrerupte și încă mai există grăsime/ulei fierbinte în dispozitivul de prăjire, acesta trebuie să fie bine închis cu un capac adecvat. Scurgerea și transportul grăsimii/uleiului La scurgerea grăsimii/uleiului și la filtrare (în stare fierbinte), trebuie folosite mănuși termoizolante cu manșete lungi. Scurgeți grăsimea/uleiul fierbinte numai în recipiente rezistente la căldură și care se pot închide. Transportați grăsimea/uleiul fierbinte numai în recipiente închise respectiv după răcire suficientă. Curățare Asigurați-vă că nu mai există grăsime/ulei fierbinte în bazin. Îndepărtați în prealabil din zona de lucru grăsimea/uleiul fierbinte scurs. Asigurați-vă că dispozitivul de încălzire nu poate fi pornit în timpul curățării. Dacă este posibil, nu utilizați agenți de curățare agresivi. Urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului și instrucțiunile de utilizare corespunzătoare. Curățați dispozitivul de aspirație în mod regulat confom condițiilor de utilizare. |  |  |  |  |
| 4. Comportament în caz de defecțiuni |  |  |  |  |  |
|  | În cazul unor defecțiuni relevante pentru siguranță, de ex. defecțiunea unui termostat, opriți funcționarea dispozitivului și informați superiorul În cazul incendiilor cu grăsime: folosiți un stingător pentru grăsime - în niciun caz nu stingeți cu apă! |  |  |  |  |
| 5. Prim ajutor |  |  |  |  |  |
|  | Păstrați-vă calmul Chemați personalul de prim ajutor Apel de urgență: 112 Anunțați accidentul |  |  |  |  |
| 6. Întreținere; eliminare |  |  |  |  |  |
|  | Întreținerea se face numai de către persoane de specialitate autorizate în acest sens respectiv firme de specialitate Aruncați grăsimea/uleiul uzat în conformitate cu planul intern de eliminare |  |  |  |  |
| Data de autorizare: Următoarea dată pentru verificarea acestor instrucțiuni de utilizare: |  |  | Semnătură: Conducere/Superior |  |  |

Acest model de instrucțiuni de utilizare trebuie adaptat la circumstanțele fiecărei companii!