Назва / логотип 
компанії

Інструкція з експлуатації

для фритюрниць, воків та універсальних електроварок

Номер:

Номер: необхідно вказати

Дата: необхідно вказати

Відповідальна особа: прізвище та номер телефону

Робоче місце/галузь діяльності: Тут необхідно вказати сферу застосування (наприклад, відділ, робоче місце, приміщення)

|  | 1. Сфера застосування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Експлуатація універсальних електроварок, воків та фритюрниць |  |  |  |
|  | 2. Небезпеки для людей та навколишнього середовища |  |  |  |
|  | Опіки через: гарячий жир, жировий чад, гарячі поверхні, чад від жиру та олії, Місця стискання та зрізу на механічних підіймальних пристроях, Небезпека пожежі через перегрівання жиру |  |  |  |
| 3. Заходи захисту та правила поведінки |  |  |  |  |
|  | Експлуатацію універсальних електроварок та фритюрниць мають здійснювати тільки підготовлені особи, які пройшли інструктаж щодо роботи з пристроями Кожен робочий день після першого запуску перевіряти справність запобіжних пристроїв, наприклад, запобіжного термостата, витяжного пристрою Наповнення Перед наповненням фритюрниці слідкувати за тим, щоб чаша була сухою, спускний пристрій жиру/олії закритий, а нагрівальний пристрій вимкнений та без нашарувань залишків. Нагрівальний пристрій запускати лише тоді, коли чаша з жиром/олією наповнена до нижньої позначки, проте щонайменше нагрівальна поверхня нагрівального пристрою повністю покрита жиром/олією. При наповненні жиром в брусках або брикетах його необхідно спочатку розтопити у відповідній посудині (каструля) та потім обережно влити в чашу. Наповнити посудину максимум до нижньої або максимум до верхньої позначки. Управління Повільно занурити кошики в гарячий жир/гарячу олію або вийняти їх. Не занурювати в гарячий жир/гарячу олію занадто вологі харчові продукти. Переміщувати універсальні електроварки та фритюрниці лише в тому випадку, якщо жир/олія охолонули або посудина була попередньо щільно та надійно закрита кришкою. Одразу прибрати жир/олію, що розлилися або витекли. Якщо роботи завершені або перервані та гарячий жир/гаряча олія ще знаходяться в фритюрниці, її необхідно щільно закрити підхожою кришкою Спуск та транспортування жиру/олії При спусканні та фільтруванні жиру/олії (в гарячому стані) необхідно використовувати теплоізоляційні рукавиці з довгими манжетами. Спускати гарячий жир/гарячу олію слід лише в жароміцні, запірні посудини. Транспортувати гарячий жир/гарячу олію слід тільки в закритих посудинах або після достатнього охолодження. Очищення Переконатися, що в посудині більше не має гарячого жиру/гарячої олії. Попередньо прибрати злитий/у гарячий жир/гарячу олію з робочої зони. Переконатися, що нагрівальний елемент не зможе увімкнутися при очищенні. По можливості не використовувати агресивні мийні засоби. Дотримуватися інструкції з експлуатації виробника та відповідної інструкції з техніки безпеки. Регулярно та відповідно до умов використання очищати витяжний пристрій. |  |  |  |
| 4. Поведінка при несправностях |  |  |  |  |
|  | При несправностях, що мають значення для техніки безпеки, наприклад, відмова термостатів, заборонено продовжувати експлуатацію пристрою та слід проінформувати начальника При пожежах внаслідок загоряння жиру: Використовувати вогнегасники для гасіння пожеж внаслідок загоряння жиру - категорично заборонено гасити водою. |  |  |  |
| 5. Перша допомога |  |  |  |  |
|  | Зберігати спокій Покликати особу, яка надає першу допомогу Екстрений виклик: 112 Повідомити про нещасний випадок |  |  |  |
| 6. Ремонт; утилізація |  |  |  |  |
|  | Ремонт мають здійснювати тільки уповноважені та обізнані особи або спеціалізовані фірми Утилізація використаного жиру/використаної олії відповідно до внутрішнього графіка утилізації |  |  |  |
| Дата затвердження: Дата наступної перевірки цієї інструкції з експлуатації: |  |  | Підпис: Керівництво/начальник |  |

Цю типову інструкцію з експлуатації слід адаптувати до конкретних умов відповідної компанії!