|  |  | Instrucțiuni de utilizare comform §14 GefStoffV Domeniul de aplicare și activități Activități cu făină | Stadiu 07/2023 ______________ Aprobare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENUMIREA SUBSTANȚEI PERICULOASE |  |  |  |  |
| ###### Substanțe sensibilizante pentru căile respiratorii în întreprinderile de panificație ###### (Praf de făină, praf de agenți de coacere) |  |  |  |  |
| Pericole pentru om și mediul înconjurător |  |  |  |  |
|  | - Praful de făină și praful de agenți de coacere pot duce la sensibilizarea și declanșarea rinitei și a astmului datorită alergiei (boală profesională nr. 4301). |  |  |  |
| MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ |  |  |  |  |
|  | - În general, prafurile sensibilizante trebuie evitate în aerul de respirat! - Gestionare - Acest lucru se obține prin: - Aplicarea practicilor de lucru cu praf redus în cadrul operațiunilor de umplere - Manipularea mărfurilor la sac: utilizați pe cât posibil metoda cu șliț dublu. - Sacii trebuie ținuți și goliți cât mai adânc în recipientele de umplut, ținând cont de aspectele ergonomice. - Scoaterea făinii din balanța silozului: pe cât posibil furtun ce ajune până la pământ sau reducerea energiei de cădere ghidând cu îndemânare furtunul cu mâna. - Utilizarea agenților de coacere granulați, păstoși sau lichizi. - Acoperirea mașinile de frământat cu un capac ce se închide fix. - Aplicarea unor practici de lucru cu puțin praf la prepararea aluatului - Evitați să aruncați cu mâna făina de separare, în schimb frecați-o sau aplicați-o cu o sită. - Utilizarea de făinuri de separare cu conținut scăzut de praf (de ex. făină tratată hidrotermic, aburi de grâu, griș de grâu dur) sau uleiuri de separare. Utilizarea proceselor de curățare cu conținut scăzut de praf - șabăre, aspiratoare omologate, curatare umeda. - Este interzisă curățarea mașinilor și a pardoselilor cu aer comprimat! - Depozitare - Păstrați recipientele închise cât mai ermetic posibil. |  |  |  |
| COMPORTAMENT ÎN CAZ DE PERICOL |  |  |  |  |
| - Atunci când sunt efectuate lucrări cu praf intensiv (de ex. curățarea silozurilor de făină, curățarea dispozitivelor de aspirare), trebuie purtat echipamentul individual de protecție. Trebuie folosite semimăști cu filtrare a particulelor, cel puțin de nivelul FFP2. În cadrul alegerii trebuie avut grijă să vă asigurați că rezistența la respirație este pe cât mai mică posibil (de ex. sprijin printr-un ventil de expirație). - Număr de telefon în caz de accident: se completează de către companie |  |  |  |  |
| PRIM AJUTOR |  |  |  |  |
|  | - În caz de dificultăți de respirație, părăsiți încăperea și preveniți expunerea în continuare la praf (de asemenea și a îmbrăcăminții de lucru murdare), calmați-i pe cei afectați și, dacă este necesar, slăbiți sau îndepărtați îmbrăcămintea sufocantă. Mergeți la medic. În caz de dificultăți severe de respirație, sunați salvarea/medicul de urgență. - Persoană de prim ajutor: a se completa de către companie |  |  |  |
| ELIMINARE CORECTĂ |  |  |  |  |
|  | - Resturile de făină, ambalajele goale și reziduurile de curățare trebuie tratate astfel încât de la acestea să nu se creeze praf nou. |  |  |  |

| Data de autorizare: Următoarea dată pentru verificarea acestor instrucțiuni de utilizare: | Semnătură: Conducere/Superior |
| --- | --- |