Betriebsanweisung

Stechschutzkleidung, Metallgeflechthandschuhe und Armschützer

Name / Logo 
des Betriebes

Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | Einsatzbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ Einsatzort (Bezeichnung der Arbeitsstelle): □ Benutzung an verschiedenen Arbeitsstellen |  |  |  |
|  | Anwendungen |  |  |  |
|  | - Stechschutzkleidung, Metallgeflechthandschuhe und Armschützer schützen den Körper der PSA-tragenden Person vor Stich- und Schnittverletzungen bei der Arbeit mit handgeführten Messern. |  |  |  |
| Gefahren |  |  |  |  |
|  | Schwere Schnitt- und Stichverletzungen der nicht messerführenden Hand bzw. Arms. Solche Schnittverletzungen können zu schweren Haut-, Sehnen-, Muskel- bzw. Nervenverletzungen sowie lebensbedrohendem Blutverlust bzw. Blutvergiftungen führen. Schnittverletzung der messerführenden Hand durch Hängenbleiben mit dem Handmesser (schnitthemmenden Handschuh verwenden). Stichverletzungen an Oberkörper, Unterleib und Oberschenkel mit lebensbedrohenden Organverletzungen bzw. Gefahr des Verblutens. Stichverletzungen beim Auslösen hängender Teile trotz Stechschutzkleidung (auch im Gesichts-, Kopf- und Hals-bereich sowie im Bereich unterhalb des Ellenbogens bis hin zur Schulter) möglich. Bei Arbeiten an angetriebenen Handmessern nur dafür zugelassene Handschuhe verwenden (Herstellerfreigabe beachten). Einzugsgefahr bei Arbeiten an Maschinen mit rotierenden Werkzeugen z. B. der offenen Entschwartungsmaschine und Bandsägen; darum dort keine Metallgeflechthandschuhe tragen. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Richtiges Anlegen der PSA muss zuvor unterwiesen und geübt worden sein! Vor jedem Anlegen der Schutzkleidung diese – bei Stechschutzschürzen auch die Tragebänder - auf Mängel überprüfen und die vorhandenen Einstellmöglichkeiten nutzen. Nur Handschuhe und Stechschutzschürzen tragen, die der Hand- und der Körpergröße entsprechen. Bei allen Arbeiten mit dem Handmesser, bei denen mit Schnitt- und Stichverletzungen zu rechnen ist (z. B. Schlachten, Zerlege-, Ausbein- und Auslösearbeiten usw.) Metallgeflechthandschuhe mit Unterarmschützern tragen. Bei Metallgeflechthandschuhen ggf. Baumwollunterziehhandschuhe und PE-Handschuhe (Feuchtigkeitssprerre) tragen. Eventuell zusätzlichen Handschuhspanner (Spanngummi) benutzen. Bei allen Arbeiten mit dem Handmesser, bei denen das Messer zum Körper geführt wird (Kammgriff) zusätzlich Stechschutzschürze/Stechschutzhemd (Kasack/Bolero) tragen. Stechschutzschürzen aus Plättchengewebe so anlegen, dass die Kennzeichnung der Außenseite nach außen weist. Die Plättchen müssen wie Dachziegeln übereinander liegen. Bei Stechschutzschürzen und –hemden auch Hüft- und Gesäßgurte anlegen. Bei Ausrüstungen mit Teilung im Schritt auch die Beinbänder anlegen. Bei Ausbeinarbeiten keine Messer benutzen, deren Spitze dermaßen spitz ist, dass das Ringgeflecht durchdrungen werden kann. Prüfung der Messerspitze nach dem Schleifen und vor der Verwendung mit der Messerprüflehre. |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen/Schäden/Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei Beschädigungen der Schutzausrüstungen ist die gefährdende Arbeit unverzüglich einzustellen und der Vorgesetzte zu informieren. Dieser entscheidet über weitere Maßnahmen. Keinesfalls Reparaturen selbst vornehmen. Beschädigungen nur durch sachkundiges Personal (i. d. R. Hersteller) instandsetzen lassen. Schürzen- bzw. Handschuhherstellerangaben beachten! Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Kleine Wunden: ausbluten lassen: Lassen Sie kleine Schnittwunden vor dem Versorgen etwas ausbluten. So werden Schmutzpartikel aus dem Gewebe geschwemmt. Größere, stärker blutende Wunden: mit einer sterilen Auflage und einer Mullkompresse versorgen. Gegebenenfalls ist auch ein Druckverband sinnvoll. Wenn möglich: lagern Sie das verletzte Körperteil hoch, damit weniger Blut einströmt. Rettungsdienst verständigen bzw. Arzt aufsuchen. Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes |  |  |  |
| Pflege, Aufbewahrung, Prüfung und Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Reinigung und Pflege der Schutzausrüstung nach Herstellerangaben. Bei allen Stechschutzausrüstungen mit Lebensmittelkontakt vor der heißen Reinigung, anhaftendes Eiweiß kalt und mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernen. Schutzausrüstungen nicht mit Hochdruckreiniger abspritzen. Alle Stechschutzausrüstungen vor der Lagerung trocknen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |