Інструкція з експлуатації

Ножі з ручним керуванням

Назва / логотип 
компанії

Номер: необхідно вказати

Дата: необхідно вказати

Відповідальна особа: прізвище та номер телефону

Робоче місце/галузь діяльності: Тут необхідно вказати сферу застосування (наприклад, відділ, робоче місце, приміщення)

| 1. Сфера застосування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Використання ножів з ручним керуванням |  |
| 2. Небезпеки для людей та навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
|  |  | - Небезпеки при використанні ножів виникають через наступні причини: стрес, нестача часу, неуважність, невідповідні ножі, негострі ножі, невідповідні килимки для нарізання, неправильне утримування матеріалу, що потрібно розрізати, неправильна постава, недостатнє освітлення, неправильне опускання на землю та невідповідне зберігання ножів |  |
| 3. Заходи захисту та правила поведінки |  |  |  |  |  |
| дотримуватися ASI 7.10 компанії BGN |  | Довгострокове планування, гарна підготовка та відповідні робочі процеси гарне освітлення (світле, без бліків та тіні) правильна робоча висота відповідно до зросту (прибл. 15 см нижче від ліктя) Надання професійного асортименту ножів, що відповідає завданню з різання (наприклад, шеф-ніж, ніж для овочів, ніж для вилучення кісток, ніж з хвилеподібною заточкою, ніж для нарізання дичини або шинки) для відповідного завдання з різання використовувати підхожі ножі використовувати достатньо великі та зафіксовані від ковзання килимки для різання використовувати засоби індивідуального захисту (наприклад, при видаленні кісток, відкриванні устриць) постійно концентруватися на виконуваній роботі з різання (коротко «повернутися в себе» перед роботами з різання) при різанні стояти рівно використовувати тільки гострі ножі впевнено тримати матеріал, що потрібно розрізати (правильно використовувати кігтеподібну ручку) дотримуватися порядку на робочому місці заборонено мити ножі в посудомийній машині використовувати надійні пристрої для зберігання та складання ножів на робочому місці начальники хвалять за безпечне поводження з ножами |  |
| 4. Поведінка при несправностях |  |  |  |  |  |
|  |  | Вдосконалити повторювані інструктажі щодо роботи з ножами з ручним керуванням Адаптувати оцінку небезпек |  |
| 5. Перша допомога |  |  |  |  |  |
|  |  | Зберігати спокій Покликати особу, яка надає першу допомогу Екстрений виклик: 112 номер телефону екстреного виклику компанії Повідомити про нещасний випадок та задокументувати його |  |
| 6. Ремонт; утилізація |  |  |  |  |  |
|  |  | Через певний час перевірити гостроту ножів та при необхідності підточити несправні та непридатні ножі одразу замінити або відсортувати |  |
| Дата затвердження: Дата наступної перевірки цієї інструкції з експлуатації: |  | Підпис: Керівництво/начальник |
| Цю типову інструкцію з експлуатації слід адаптувати до конкретних умов відповідної компанії! |  |  |