Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Arbeiten an Stellmaschinen / Pinsettern

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten an Stellmaschinen / Pinsettern |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Quetsch- und Scherstellen zwischen bewegten und feststehenden Bauteilen (z. B. Bereiche Pinrad, Elevator, Verteiler, Deck, Turm, Abräumer, Schlitten) - Einzugsstellen zwischen Antriebsriemen und Rollen, Umlenkrollen, Ketten und Räder (z. B. Bereiche Antriebe, Verteiler, Kugelaufzug) - Sturz / Absturz von Tritt- und Standflächen sowie von Laufstegen - Lärm |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Nur unterwiesene und beauftragte Personen dürfen Arbeiten an der Anlage durchführen. - Die Angaben des Herstellers für das sichere Arbeiten an Stellmaschinen sind zu beachten (ggf. Angaben hier einfügen) - Arbeiten an der laufenden Stellmaschine sind verboten. - benachbarte laufende Stellmaschinen sind ggf. ebenfalls abzuschalten. - Arbeiten dürfen nur von sicherem Stand aus ausgeführt werden. - Nach Arbeitsende sind die zuvor demontierten Schutzeinrichtungen wieder anzubringen. - Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet. - Im Bereich seilloser Stellmaschinen ist ein Gehörschutz dauerhaft zu tragen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitstechnischen Mängeln ist die Stellmaschine stillzusetzen. - Festgestellte Mängel sind der vorgesetzten Person unverzüglich zu melden. - Wiederinbetriebnahme ist erst nach Fehlerbehebung zulässig. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instand nur durch hiermit beauftragte Personen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |