Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Benutzung von

Teigausrollmaschinen

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Teigausrollmaschinen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Einziehen und Quetschen zwischen Walzen und Maschinenteilen - Gefährdung durch Mehlstaub (allergische Erkrankungen) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch beauftragtes und unterwiesenes Personal. - Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht. - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Täglich vor Arbeitsbeginn prüfen, ob die Schutzeinrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind (Zustand der Schutzgitter, kurzer Schaltweg beim Anheben des Schutzgitters). - Niemals unter dem Schutzgitter durchgreifen, um bspw. Teigstücke den Walzen zuzuführen. - Mehlstaubentwicklung so gering wie möglich halten. - Reinigung/Wartung - Reinigung und Wartungen nur bei ausgeschalter Maschine erlaubt. - Netzstecker ziehen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und die Führungskraft sofort zu verständigen. - Instandhaltungen / Reparaturen an der Ausrollmaschine nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Nur durch hierzu beauftragte Personen. - Dokumentation von Wartung / Prüfung im Prüfbuch. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |