Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Teigteil- und Wirkmaschine

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Teigteil- und Wirkmaschine |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Quetsch- und Schergefahren für Finger und Hände durch Teigumfassungsring und Pressstempel |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch beauftragtes und unterwiesenes Personal. - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Täglich vor Arbeitsbeginn die Funktionskontrolle der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (z. B. Zweihandschaltung) durchführen - Mehlstaubentwicklung so gering wie möglich halten. - Reinigung/Wartung - Reinigung und Wartungen nur bei ausgeschalter Maschine erlaubt. - Netzstecker ziehen. - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und die Führungskraft sofort zu verständigen. - Instandhaltungen / Reparaturen an der Knetmaschine nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instand nur durch hiermit beauftragte Personen. - Dokumentation von Wartung / Prüfung im Prüfbuch. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |