Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Anschlagen von Lasten

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder Diese Betriebsanweisung gilt nicht für die Verwendung von Absturzschutzsystemen für Personen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Herabfallen der Last - pendelnde Last - schadhafte Anschlagmittel - Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände oder Füße - falsches Anschlagen der Last - Umfallen des Krans |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Benutzung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Der Kranführer darf Personen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung nicht befördern. - Gewicht der Last feststellen und an den vorgegebenen Stellen das Anschlagmittel befestigen. - Persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzschuhe, Handschuhe, Helm). - Vor Benutzung Sichtprüfung der Anschlagmittel. - Beschädigungen dem Vorgesetzten melden und Anschlagmittel ggf. entsorgen. - Nur Anschlagmittel mit gültigem Prüfnachweis verwenden. - Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten. - Nur Lasthaken mit Aushängesicherung benutzen. - Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden. - Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! - Nicht zwischen Last und Wand stehen. - Den Schwerpunkt der Last beachten. - Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen. - Nur genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion). - Anschlagmittel nicht knoten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Beschädigungen dem Vorgesetzten melden und Anschlagmittel ggf. entsorgen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden - Unfallstelle sichern |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen - Instandsetzungsarbeiten nur durch fachkundiges Personal - Leeres Hakengeschirr hängend lagern. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |