Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Aufschnittschneidemaschinen

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betrieb von Aufschnittschneidemaschinen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden und Reinigen - körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter - Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper - Gefährdung durch Strom durch eindringende Feuchtigkeit bei der Reinigung |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Täglich vor Arbeitsbeginn: - Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen. - Sicheren Stand der Maschine prüfen. - Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters. Bei abgeklapptem Schlitten darf es nicht möglich sein, die Maschine in gangzusetzen. - Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm). - Abstand zwischen Messerschneide und Messerschutzring kontrollieren. Bei mehr als 6 mm (bzw. 12 mm je nach System) muss das Rundmesser ausgetauscht werden. - Beim Betrieb: - Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen. - Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Rundmesser schieben. - Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen. - Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen. - Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen. Vorher unebene Enden abschneiden. - Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen. - Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufende Maschine). - Beim Reinigen: - Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen. - Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf “0" stellen. - Schlitten abklappen bzw. abnehmen. - Beim Reinigen des Rundmessers mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen. Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken. - Nach eigenem oder nach Reinigungsplan des Herstellers reinigen. - Wartung und Instandhaltung: - Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel). - Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 6 mm bzw. 12 mm zwischen Messerschneide und Messerschutzring Rundmesser erneuern. - Messerausbau/-wechsel nur mit schnitthemmenden Handschuhen durchführen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen. - Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzen melden. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen - Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel). - Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 6 mm bzw. 12 mm zwischen Messerschneide und Messerschutzring Rundmesser erneuern. - Messerausbau/-wechsel nur mit schnitthemmenden Handschuhen durchführen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |