Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Stationäre Bandsägen

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von stationären Bandsägen im Fleischbereich |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. - Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. - Gefahr von Schnittverletzungen / Amputationsverletzungen der Finger, Hände, Arme am Sägeblatt - Gefahr durch wegfliegende Knochensplitter - Gefahr durch Lärm - Verletzungsgefahr der Füße beim Sägen von Gefrierfleisch (durch Herunterfallen) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Arbeitstäglicher Sicherheitscheck. - Maschine auf offensichtlich erkennbare Mängel vor dem Betrieb kontrollieren. - Schutzeinrichtungen nicht entfernen, nicht überbrücken und nicht unwirksam machen. - Festgestellte Mängel der vorgesetzten Person melden. - Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. - Für ausreichend Freiraum für die bedienende Person sorgen (Gefahr durch angestoßen vermeiden). - Maschine vor Wegrollen sichern. - Beim Knochensägen ist Schutzbrille und Gehörschutz zu tragen. - Beim Gefrierfleischsägen sind Sicherheitsschuhe zu tragen. - Keine Metallringgeflechthandschuhe tragen! |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. - Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. - Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung und Reinigung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. - Bei der Reinigung und Instandhaltungsarbeiten die Maschine stromlos schalten. - Bei der Reinigung, Ausbau und Wechsel des Sägebandes schnitthemmende Handschuhe tragen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |