Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Vermeiden von Selbstentzündung fettverschmutzter
 Textilien

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vermeiden von Selbstentzündung fettverschmutzter Textilien in Wäschereien und Wäschelagern |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Brandgefahr durch Selbstentzündung von fettverschmutzten Textilien |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Bedienung von Waschmaschine / Trockner / Mangel nur durch unterwiesene Personen. - Stark mit Öl oder Fett verschmutzte Wäsche separat in einem darauf abgestimmten Waschprogramm waschen (Angaben der Gerätehersteller beachten). - Waschmittel verwenden, die für fettverschmutzte Wäsche geeignet sind. - Maximale Füllmenge der Wasch- und Trockengeräte nicht überschreiten. - Waschergebnis prüfen und ggf. erneut waschen. - Die Abkühlphase des Trocknerprogramms auf keinen Fall vorzeitig beenden! - Getrocknete Wäsche vor dem Stapeln oder Verpacken auskühlen lassen! Keinesfalls die getrocknete Wäsche im warmen oder heißen Zustand lagern! - Auf ranzige und brenzlige Gerüche achten! - Geeigneter Feuerlöscher für die Brandklasse A bereitstellen - Während der Betriebszeit muss mindestens eine zur Brandbekämpfung unterwiesene und in der Handhabung der Feuerlöscher geübte Person anwesend sein. - Darüberhinausgehende Vorgaben der Geräteherstellers bezüglich des Vermeidens von Textilbränden beachten bzw. in diese Abweisung mit Aufnehmen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei ranzigen und brenzligen Gerüchen sind die Wäschestücke zu vereinzeln, kritisch zu prüfen und ggf. zu nässen. - Auffällige Verfärbungen (Brandverfärbungen) der Wäsche, ranzige und brenzlige Gerüche sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen. - Bei Unterbrechung der Stromversorgung während des Trockenprogramms sind die Textilien umgehend aus dem Trockner zu nehemen und zu vereinzeln. |  |  |  |
|  | 5. Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |
|  |  | - Energiezufuhr zu den entsprechenden Geräten unterbrechen (Ausschalten bzw. Netzstecker ziehen). - Möglichst die Fenster und Türen schließen. - Anwesende warnen und Gefahrenbereich unverzüglich verlassen. - Feuerwehr alarmieren und Entstehungsbrand mit Feuerlöscher bekämpfen. - Brandstelle absichern - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |