Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Fleischwölfe

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Fleischwölfen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. - Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. - Schneid-, Quetsch- und Schergefahr für Finger und Hände. |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Arbeitstäglicher Sicherheitscheck durchführen. - Vor dem Betrieb Sichtprüfung der Maschine auf erkennbare Mängel durchführen. - Schutzeinrichtungen nicht entfernen, nicht überbrücken und nicht unwirksam machen. - Festgestellte Mängel der vorgesetzten Person melden. - Zum Materialnachdrücken Stopfer benutzen. - Nicht am Auslauf hantieren (Amputationsgefahr!). - Bei der Reinigung die Maschine stromlos schalten - Beim Ausbau des Schneidsatzes und der Arbeitsschnecke vorhandene Ausstoßvorrichtung bzw. Ausziehklaue verwenden. - Beim Einbau des Schneidsatzes die richtige Reihenfolge beachten - Beim Aus- und Einbau des Scheidsatzes und der Arbeitsschnecke, sowie deren Reinigung, schnitthemmende Handschuhe tragen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. - Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. - Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung und Reinigung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. - Vor der Instandhaltungsarbeiten die Maschine stromlos schalten. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |