Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Gabelstapler 
öffentlicher Verkehr

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fahrten mit dem Gabelstapler im öffentlichen Straßenverkehr |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Zu hohe Geschwindigkeit - falsch aufgenommene oder abgesetzte Last - Kollision mit anderen Fahrzeugen und baulichen Einrichtungen, - An- und Überfahren von Personen, - Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen - unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers - Um- und Abstürzen des Staplers - Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Voraussetzungen für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr sind: - Ausbildung des Fahrers gemäß UVV „Flurförderzeuge“ (DGUV Vorschrift 68) - Fahrauftrag vom Vorgesetzten und - allgemeiner Führerschein entsprechend dem zul. Gesamtgewicht des Gabelstaplers - Bei Höchstgeschwindigkeit über 6 km/h sowie zulässigem Gesamtgewicht bis über 7,5 t Führerschein unter Beachtung der jeweiligen Führerscheinklasse erforderlich - Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts (StVG, StVO, StVZO) - Gabelstapler muss entsprechend StVZO ausgerüstet und zugelassen sein mit: - Fahrlicht, Rücklicht, Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückspiegel, Unterlegkeil sowie Haftpflichtversicherung, Zulassung und Kennzeichen bzw. Betriebskennzeichnung an 3 Seiten - Bei Leerfahrt Gabelzinken mit Warnschutzbalken sichern - Auf Gabelstaplern über 4 t Gesamtgewicht Unterlegkeil mitführen - Zusätzlich Betriebsanweisung „Gabelstapler - innerbetrieblicher Verkehr“ beachten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen - Gegen weitere Benutzung sichern - Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |