Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Flüssigkeitsstrahler /

Hochdruckreiniger

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Flüssigkeitsstrahlern / Hochdruckreinigern |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefahren durch Rückstoß, z. B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand - Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit z. B. durch beschädigte Hochdruckschlauchleitungen - Gefahren durch Arbeitsstoffe (z. B. gesundheitsschädliche Sprühnebel) - Gefahren durch heiße Maschinenteile und heiße Sprühflüssigkeit - Gefahren durch elektrischen Strom am Reiniger selbst und bei Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln - Gefahren durch Lärm |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung ausschließlich durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Bei der Verwendung von [hier Arbeitsstoffe eintragen] sind die entsprechenden Betriebs- und Gebrauchsanweisungen zu beachten. - [Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und /oder Atemschutz)] tragen - Anschluss elektrisch betriebener Hochdruckreinigungsgeräte nur an [Anschluss nach Herstellervorgaben ergänzen] - Vor jeder Inbetriebnahme Pistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z. B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Es dürfen nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwendet werden. - Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. - Schlauchleitungen: gegen Einklemmen, vor scharfen Kanten und Überfahren sichern; Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden - Hochdruckreiniger nie an der Schlauchleitung ziehen. - Betätigungshebel der Pistole nicht festsetzen. - Von Hand gehaltene Geräte nur verwenden, wenn ein sicherer Stand gewährleistet ist. - Nicht von Anlegeleitern o. ä. mit Hockdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, besser sind z. B. Gerüste oder Podeste. - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. - Strahl niemals auf Personen richten. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und sofort die Führungskraft zu verständigen. - Instandhaltungen/Reparaturen am Hochdruckreiniger nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 [Notrufnummer des Betriebes] - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instand nur durch hiermit beauftragte Personen. - Dokumentation von Wartung / Prüfung im Prüfbuch vermerken. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |