Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Automatisches Hochregallager

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten im automatischen Hochregallager. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Quetsch- Stoß- und Schergefahren durch Bewegungen des Regalbediengerätes sowie der Fördereinrichtungen und der Ladungen - Gefahren durch herabfallende Lasten - Absturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen - Kontakt mit den offenen Leitern der Stromschiene |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Zugang nur durch beauftragte Personen - Bei Schichtbeginn Inaugenscheinnahme und Funktionsüberprüfung der Schutz- und Warneinrichtungen des Regalbediengerätes sowie Schutzeinrichtungen an Zugangs- und Übergabestellen des Hochregallagers - Betriebsanleitung der Hersteller beachten. - Das Schlüssel-System nach Herstellervorgaben benutzen. - Das Mitfahren von Personen auf Regalbediengeräten und Lastaufnahmemitteln ist nur erlaubt, wenn vom Hersteller vorgesehen. - Das Umgehen von Schutzeinrichtungen ist verboten! - Bei Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen oder beim Verlassen des Fahrerstandes in der Höhe z. B. zur Instandhaltung und Störungsbeseitigung: - Betriebsanweisung PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) beachten - nur Personen mit entsprechender Eignungsuntersuchung - keine Alleinarbeit - zweite Person zur Beaufsichtigung - ggf. zusätzliches Personal für Rettung bereithalten - Bei Arbeiten im Bereich der Stromschiene Spannungsversorgung abschalten. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Sicherheitsmängeln Gerät nicht betreiben, gegen Weiterbenutzung sichern und Vorgesetzten informieren. - Nach dem Auslösen einer Sicherheitseinrichtung darf eine Wiederinbetriebnahme der Anlage erst erfolgen, wenn die Auslöseursache behoben und die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitseinrichtung gewährleistet ist. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden - Bei Rettung aus der PSAgA Hängetrauma berücksichtigen. |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Arbeiten zur Instandhaltung dürfen nur durch hierzu beauftrage fachkundige Personen, die mit den Geräten und Anlagen vertraut sind, ausgeführt werden. - Instandhaltungsarbeiten inkl. Prüfungen sind regelmäßig entsprechend den Herstellerangaben durchzuführen und zu dokumentieren. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |