Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Knetmaschine mit 
ausfahrbarem Bottich

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Knetmaschinen mit ausfahrbarem Bottich |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Quetsch- und Einzugsgefährdungen zwischen - Knetwerkzeug und Bottich, sowie feststehenden Einbauteilen im Bottich - umlaufenden Bottich und Maschinengehäuse - Absenkendem Deckel und des Bottichrandes - Antriebseinheit (Reib-/oder Zahnrad) des Bottiches - Quetschgefahr der Zehen durch die Rollen der fahrbaren Bottiche - Mehlstaub (allergische Atemwegserkrankungen) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch beauftragtes und unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. - Vor jedem Arbeitsbeginn prüfen, ob die Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzring am Deckel) vorhanden und funktionsfähig sind. - Betrieb: - Beim Arbeiten mit fahrbaren Bottichen sind Schuhe mit Zehenkappe und rutschhemmender Sohle zu tragen. - Mehlstaubentwicklung vermeiden, z. B. - Führen des Füllschlauches der Silowaage am Rand des Bottiches oder Benutzen von Absauganlagen - Bei der Zugabe von Rohstoffen auf geringe Fallhöhen achten. Rohstoffe aus Säcken staubarm umfüllen („Doppelschlitz Methode“ anwenden) und die Säcke staubarm entsorgen. - Ankneten/Mischen im kleinsten Gang, ggfs. vorhandene Revisionsöffnung im Deckel abdecken/schließen. - Reinigung/Wartung: - Reinigung und Wartungen dürfen grundsätzlich nur nach Energiefreischaltung, nach ziehen des Netzsteckers erfolgen. Betriebsanleitung des Herstellers beachten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Knetmaschine außer Betrieb zu nehmen und der direkte Vorgesetzte sofort zu verständigen. - Instandhaltungen / Reparaturen an der Knetmaschine nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen. - Dokumentation von Wartungen / Prüfungen durch beauftragte Personen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |