Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Kutter

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betrieb von Kuttern |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. - Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. - Gefahr schwerster Schnittverletzungen (Verlust von Gliedmaßen) beim Greifen unter den Deckel - Gefahr des Schneidens bei Arbeiten am Messerkopf (Austausch bzw. Reinigung) - Einzugsgefahr an der umlaufenden Kutterschüssel. - Gefahr einer Gehörschädigung durch Lärm. |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Arbeitstäglicher Sicherheitscheck. - Sichtprüfung der Maschine auf erkennbare Mängel vor dem Betrieb. - Schutzeinrichtungen nicht entfernen, überbrücken oder unwirksam machen. - Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. - Nicht unter den Kutterdeckel greifen. - Zum Öffnen und Schließen des Deckels vorhandenen Handgriff benutzen (Quetschgefahr b. Abrutschen) - Nie im Schwenkbereich der Beschickungseinrichtung stehen (soweit vorhanden). - Lärmschutzdeckel - wenn möglich – schließen. - Bei laufendem Kutter müssen alle im Lärmbereich anwesenden Personen Gehörschutz tragen - Bei Reinigung: Maschine stromlos schalten, Messersatz abdecken und Kutterbürste verwenden. - Bei Arbeiten am Messer (Reinigung, Schärfen, Messerwechsel) Schnitt hemmende Handschuhe tragen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. - Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. - Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |