Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Mangeln und Mangelstraßen

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Für elektrisch betriebene Mangeln und Mangelstraßen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefahr durch bewegte Maschinenteile - Einzugsgefahr durch sich aufwickelnde Wäschestücke - Einzugsgefahr zwischen Zylinder / Walze und feststehenden Teilen (Mulde, Seitenständer) - Gefahr durch heiße Oberflächen (Zylinder / Walze, Mulde) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung auf der Einlaufseite nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht). - Mangeltemperatur maximal gemäß Pflegeetikett der Wäsche einstellen. - Nicht zwischen die Lagen mehrlagiger Wäschestücke greifen. - Zum Glattziehen von Falten Antrieb abstellen. - Nicht zwischen Seitenständer und Walze greifen. - Schutzeinrichtungen und Notausschaltvorrichtungen vor Arbeitsbeginn auf Funktionsfähigkeit kontrollieren. - Eng anliegende Kleidung tragen. - Bei langen Haaren Haarschutz tragen. - Keine Krawatten oder Ähnliches tragen. - Fingerringe und Armbänder vor der Arbeit ausziehen. - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Vor der Störungsbeseitigung ist der Antrieb der Maschine abzustellen (Hauptschalter oder Not-Halt-Einrichtung betätigen). - Störungen nur im Stillstand beseitigen, wenn Maßnahmen getroffen sind gegen unerwartetes Ingangsetzen durch Personen oder gespeicherte Energie. - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Gerät nicht weiter betreiben - Festgestellte Mängel sind den Vorgesetzten sofort mitzuteilen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |