Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Mitgänger Flurförderzeuge
(Deichselgeräte, „Ameisen“)

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Mitgänger-Flurförderzeugen (Deichselgeräte) |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen - Quetschgefahr durch umkippende Flurförderzeuge - Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten - Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden etc. - Absturzgefahr an Rampen und auf höher gelegenen Ladeflächen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Täglich vor Arbeitsbeginn: - Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel: Bremsen, Lenkung, Deichsel-Schalter, Hydraulik, Rollen/Bereifung - Beim Betrieb: - Benutzung nur durch unterwiesene Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. - Möglichst nicht rückwärts gehen. - Sicherheitsschuhe tragen. - Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen („Rollerfahren“) - Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren - Nicht mit hochgehobener Last fahren. - Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können. - Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind - Jede Mitnahme von Personen ist verboten - LKW, Sattelauflieger u. a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern - Anbaugeräte dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden - Beim Verlassen des Flurförderzeugs: - Flurförderzeug nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen - Gegen Wegrollen gesichert abstellen - Schlüssel abziehen und Unbefugten nicht überlassen - Flurförderzeug nicht als Hindernis in Verkehrswegen abstellen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen - Gegen weitere Benutzung sichern - Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |