Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Räucherwagen

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzung von Räucherwagen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Quetschgefahr der Hände beim Einfahren in die Räucherkammer. - An- und Überfahren der Füße. - Kippgefahr. - Herauskippende Ladebrücken der Räucherkammern. - Teilweise erheblicher Kraftaufwand notwendig. |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Laufräder leichtgängig halten. - Vor der Nutzung den Räucherwagen auf Beschädigungen prüfen. - Den Räucherwagen gleichmäßig von unten nach oben beladen. - Innen liegende Handgriffe benutzen. - Vor dem Herausfahren des Räucherwagens aus der Rauchkammer die Ladebrücke herunterklappen. - Keine Schrägen befahren (Ausnahme: Ladebrücke der Rauchkammer). - Räucherwagen immer schieben (Ausnahme: Herausziehen aus der Rauchkammer). - Nur körperlich geeignete Personen mit den Räucherwagen hantieren lassen. - Jährliche Unterweisung zum Räucherwageneinsatz durchführen. - Sicherheitsschuhe tragen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Vorgesetzte Person informieren. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Laufräder regelmäßig auf Defekte und Leichtgängigkeit kontrollieren. - Defekte Laufräder sind auszutauschen |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |