Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Verhalten in Schmalganglagern mit bemannten Flurförderzeugen

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für Lager mit Schmalgängen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Quetschen, Scheren oder Stoßen bei Kollision mit Schmalgangstapler beim Aufenthalt in der Gasse, bei Gassenwechsel bzw. dem Verlassen der Gasse. - Absturz bei Einstieg ins Regal - Stolpern und Stürzen in der Gasse - Gefahr durch herabfallende Gegenstände (z. B. Lagergut) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Zugang nur durch hierzu beauftragte Personen. - Schutzmaßnahmen nach Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle der Schutzeinrichtungen bei Schichtbeginn durchführen. - Gasseneinfahrt nur mit vorgesehenen Schmalgangstaplern, die mit einem wirksamen Sicherungssystem ausgerüstet sind. - Betriebsanweisung und -anleitung für Schmalgangstapler beachten. - Warnsignale und Verbotsschilder beachten. - Nicht mehr als einen Stapler in einer Gasse betreiben. - Kein gleichzeitiger Aufenthalt von Personen und Stapler in einer Gasse. - Gassenwechsel nur an Gassenenden zulässig. - Keine Gegenstände in der Schmalgasse abstellen. - Verhalten bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten in der Gasse: - Regalgasse an der Einfahrt mit Kette und Schild „Für Stapler verboten“ sperren (Absperrung im Lager bereithalten). - Nach Beendigung der Arbeiten alle Arbeitsmittel (z. B. Leiter) aus der Gasse entfernen. - Leitern nur bei Arbeiten geringen Umfangs verwenden. Sonst Hubarbeitsbühnen oder Gerüste einsetzen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Störung oder Ausfall von Sicherheitseinrichtungen (z. B. Einrichtungen der Personendetektion) Betrieb der Stapler einstellen, Gefahrbereich ggf. absperren und Störung an den Vorgesetzten melden. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch qualifiziertes und beauftragtes Personal bzw. Fachfirmen, die mit den Geräten und Anlagen vertraut sind. - Instandhaltungsarbeiten inkl. Prüfungen regelmäßig entsprechend den Herstellerangaben durchführen und dokumentieren. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |