Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Betreiben von Speiseeisbereitern mit waagerechtem Rührwerk

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betrieb von Speiseeisbereitern mit waagerechtem Rührwerk und feststehendem Gefrierzylinder (Freezer). |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Scherstellen zwischen der Ein- bzw. Auslauföffnung und dem sich im Gefrierzylinder drehenden Rührwerk - Quetsch- und Schnittverletzungen an den Kratzspateln des Rührwerkes - Gesundheitsgefahren durch Einwirkung von Reinigungsmitteln |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Täglich vor Arbeitsbeginn: - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. - Vor Arbeitsbeginn Schutzeinrichtungen auf Funktionsfähigkeit kontrollieren (Schutzstäbe, Verriegelungen, Sicherheitsschalter). - Auf sicheren Stand der Maschine achten. - Eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten. - Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. - Betrieb: - Netzstecker aus der Steckdose ziehen bevor Maschinenteile angebracht werden. - Niemals die Schutzstäbe aus den Einlauf- oder Auslauföffnungen entfernen! - Nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen. - Grobe Zutaten, wie z. B. Frucht- und Schokoladenstücke etc., dem Speiseeis während der Entnahme aus dem Gefrierzylinder zuführen. - Nach der Tätigkeit Maschine sofort ausschalten (Achtung Messer rotieren nach!). - Reinigen: - Netzstecker aus der Steckdose ziehen bevor die Maschine gereinigt wird. - Beim Ausbau des Rührwerkes aus dem Gefrierzylinder geeignete schnittfeste Schutzhandschuhe tragen. - Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Maschine sofort stillsetzen. - Sicherheitsrelevante Störungen an die vorgesetzte Person melden. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |