Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Stand-Mixer

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Betrieb von Stand-Mixern |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  |  |  | - Verletzungsgefahr durch rotierende Messer oder Rührwerk - Körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe oder falscher Handhabung - Beim Arbeiten an Stand-Mixern kann ein hoher Lärmpegel erreicht werden - Gesundheitsgefahren durch Einwirkung von Reinigungsmitteln |  |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Täglich vor Arbeitsbeginn: - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Bei Geräten mit Sicherheitschaltern, muss an diesen eine Funktionskontrolle durchgeführt werden. - Bei fehlenden Bauteilen darf die Maschine nicht in Gang gesetzt werden - Auf sicheren Stand der Maschine achten - Eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten - Arbeitsplatz ausreichend beleuchten - Beim Betrieb: - Netzstecker aus der Steckdose ziehen bevor Maschinenteile angebracht werden - Nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen - Während des Mixvorgangs niemals mit den Händen in den Behälter fassen. Dasselbe gilt für Hilfsmittel (Löffel, Messer etc.) - Nach der Tätigkeit Maschine sofort ausschalten, (Verletzungsgefahr durch nachrotierende Messer) - Beim Reinigen: - Vor der Reinigung ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen! - Beim Ausbau scharfer Messer sind schnittfeste Handschuhe tragen. - Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Stand-Mixer sofort stillsetzen - Störungen an den Vorgesetzten melden. |  |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |  |  |  |  |
|  |  | Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: |  | Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |  |  |  |

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!