Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Stehleiter

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benutzen von Stehleitern. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Abstürzen oder abrutschen von der Leiter - Umstürzen mit der Leiter (ungeeigneter Untergrund) - Abrutschen un Absturz von der Leiter, - Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Hocker, Stühle, Regale, Getränkekisten u. Ä. dürfen nicht als Aufstiege verwendet werden. - Nur bei Arbeiten geringen Umfangs sind Leitern zu verwenden. Bei Arbeiten größeren Umfangs (in mehr als 2,0 m Höhe und länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht) sind Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. -körbe einzusetzen. - Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und das Leiter-Piktogramm achten - Leitern sind vor der Benutzung auf erkennbare Mängel zu prüfen; schadhafte Leitern dürfen nicht benutzt werden und sind der vorgesetzten/zuständigen Person zu melden - Leiter nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. Bei Arbeiten auf Verkehrswegen, z. B. in Türnähe oder Verkaufsbereichen, muss die Leiter gegen Umstürzen, z. B. durch eine zweite Person, gesichert werden. - Leitern nicht auf Kisten, Steine, Steinstapel, Tische oder unbefestigtem Untergrund, sondern nur auf festem und ebenem Untergrund aufstellen. - Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden - Gefahr des Wegrutschens und der Beschädigung der Gelenke. - Stehleitern nur in vollständig ausgeklapptem Zustand besteigen. - Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen bzw. vollständig abgesenktem und arretierten Brückenheber benutzen. Es kann sonst zum ruckartigen Auseinandergleiten der Leiterschenkel und Personenabsturz kommen. - Maximale Steighöhe einer Stehleiter berücksichtigen. - Haltebügel von Stehleitern mit Plattform und die jeweils oberste Sprosse von beidseitig besteigbaren Sprossenstehleitern dürfen nicht bestiegen werden. - Auf- und Absteigen nur mit fest am Fuß sitzenden, rutschfesten Schuhen mit flachen Absätzen. - Auf- und Absteigen nur mit dem Gesicht zur Leiter. Dabei mit mindestens einer Hand festhalten. - Auf Leitern sind nur Lasten erlaubt, die insgesamt leichter als 10 kg sind. - Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1 m2 Angriffsfläche (Wind!) mitnehmen. - Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (Gefahrstoffe, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte usw.). - Auf der Leiter nicht seitlich hinauslehnen (Kippgefahr!). - Auf Leitern ist das Herabfallen von Gegenständen zu verhindern. Hierbei helfen bspw. geeignete Werkzeugtaschen, Ablageeinrichtung an der Leiter. Ggf. ist der Gefahrenbereich unter der Leiter abzusperren. - Von Leitern nicht abspringen! Verletzungsgefahr beim Auftreffen auf dem Boden! - Leiter nur aufrecht längs des Körpers transportieren. Längere Leitern sind waagerecht zu zweit zu tragen. - Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Bahnsteigen transportieren. Es besteht Unfallgefahr durch Verkanten und Hängenbleiben! - Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen und Verschmutzen geschützt sind. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Schadhafte Leitern müssen der Benutzung entzogen werden und dürfen erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzt werden. Deshalb müssen Schäden dem/der Vorgesetzten gemeldet werden. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren! - Ersthelfer heranziehen! - Notruf: 112 bzw. Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden. |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Leitern müssen Zeitintervall hier eintragen (Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen. Dies kann bei andauerndem, unter Umständen mit hoher Beanspruchung verbundenem Einsatz der Leitern ein sehr kurzes Intervall bedeuten.) von einer beauftragten Person auf ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert werden. - Für die Leiterprüfung zuständige Person: hier Name und Telefonnummer eintragen |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: |  |  | Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |  |  |

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!