Nummer:

Betriebsanweisung

Terrassenheizstrahler
<Bezeichnung Gerät/Anlage einfügen>

Name / Logo 
des Betriebes

Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name / Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Für den sicheren Betrieb der flüssiggasbetriebenen Terrassenheizstrahler |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  |  | - Extrem entzündbares, farbloses Gas, mit wahrnehmbarem Geruch - Flüssiggas ist schwerer als Luft - Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig - Flaschendruck ist abhängig von der Gas- bzw. Umgebungstemperatur - Brand-, Verpuffungs-, Explosions- und Verbrennungsgefahr - Verletzungsgefahr durch Umfallen des Terrassenheizstrahlers |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  |  | - Es ist die Bestimmungsgemäße Verwendung und die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. - <Sicherheitstechnische Hinweise aus der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers einfügen> - Terrassenheizstrahler nur benutzen, wenn dieser durch eine zur Prüfung befähigte Person geprüft wurde. - Die Flüssiggasanlage benutzen bzw. den Flaschenwechsel durchführen dürfen nur hierzu unterwiesene Personen (siehe auch Betriebsanweisung „Wechsel von Flüssiggasflaschen“). - Terrassenheizstrahler dürfen nur im Freien betrieben werden. - Terrassenheizstrahler sind standsicher aufstellen. - Flüssiggasflaschen im Inneren des Terrassenheizstrahlers sind gegen unzulässige Erwärmung (> 40°C) zu schützen. - Im Gefahrenbereich um die Flüssiggasflasche dürfen sich u. a. keine Zündquellen, keine brennbaren Materialien, keine Kelleröffnungen und Schächte befinden. - Vor jeder arbeitstäglichen Verwendung ist die Dichtheitskontrolle der lösbaren Verbindungsstellen durchführen. Zusätzlich ist die Inaugenscheinnahme auf offensichtliche Mängel durchzuführen. - Nach dem Betrieb, bei Betriebsunterbrechung und vor dem Flaschenwechsel ist das Flaschenventil zuzudrehen. - Beim Flaschenwechsel dürfen sich keine Zündquellen im Nahbereich des Flaschenventils bzw. der Druckregeleinrichtung befinden. - Nach jedem Flaschenwechsel ist die Dichtheitskontrolle der Anschlussverbindung (Flaschenventil / Druckregeleinrichtung bzw. Hochdruckschlauchleitung) unter Betriebsdruck durchführen. Die Dichtheitskontrolle ist z. B. mittels Lecksuchspray durchzuführen. - Das Flaschenventil der entleerten Flüssiggasflasche ist mittels Verschlussmutter und Ventilschutzkappe zu sichern. - Entleerte und volle Flüssiggasflaschen dürfen nur zugriffssicher im Freien oder in besonders gut belüfteten Lagerräumen über Erdgleiche gelagert werden. |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |
|  |  | - Bei Undichtheit ist die Gaszufuhr abzusperren, der Raum gut zu lüften und der Bereich sofort zu verlassen. Feuerwehr verständigen, Zündquellen sind fernzuhalten, es ist strengstens verboten zu rauchen und elektrische Schalter o. ä. zu betätigen. - Bei Gasbrand sind geeignete Feuerlöscher der Brandklasse C einzusetzen (Selbstschutz beachten), wie z. B. ABC- oder BC-Pulverlöscher. Löschtaktik für Gasbrände beachten! Weiterführende Informationen sind der DGUV Information 205-030 „Umgang mit ortsbeweglichen Flüssiggasflaschen im Brandeinsatz“ zu entnehmen. - Feuerwehr über vorhandene Flüssiggasflaschen informieren. |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Notruf: 112 - Unfall melden, Unfallstelle sichern, Erste-Hilfe-Maßnahme durchführen (Selbstschutz beachten) - Ersthelfer und vorgesetzte Person verständigen |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Unterschrift: Betriebsanweisung: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |  |  |