Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Viehschussgerät,
druckluftbetrieben

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betäuben von Schlachtvieh mit durchluftbetriebenen Viehschussgerät |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Unsachgemäßer Umgang mit dem Viehschussgerät - Benutzung durch unbefugtes und nicht unterwiesenes Personal - Reflexbewegungen von Schlachttieren - Infektion durch Zoonosen - Gehörschäden durch Schuss- und Tierlärm |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Angaben zu Betrieb, Wartung und Pflege laut Betriebsanleitung beachten. - Während der Benutzung des Gerätes ist geeigneter Gehörschutz zu tragen. - Viehschussgerät nie gegen sich oder andere Personen richten. - Niemals in den Bereich des Kolbens greifen. - Vor Arbeitsbeginn vorgesetzte Personen informieren. - Vorsicht beim Anschluss an die Druckluftquelle. - Benutzung nur durch unterwiesene, volljährige Personen erlaubt (Ausnahmen: Ausbildung unter fachlicher Aufsicht). - Für ausreichende Beleuchtung sorgen. - Für ausreichende Bewegungsfreiheit (mind. 1,5 m2) und sicheren Stand für Bedienende sorgen. - Kopf der bedienenden Person muss immer seitlich vom Viehschussgerät sein, um Verletzungen durch Rückschlag zu vermeiden. - Viehschussgerät immer an beiden Handgriffen führen. - Viehschussgerät nur in Kombination mit entsprechender Gewichtsentlastung (Balancer) laut Herstellerangaben verwenden. - Gerät ist stehts für unbefugtem Zugriff unzugänglich abzulegen und zu lagern. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen ist der Betrieb sofort einzustellen und das Gerät von der Druckluftversorgung zu trennen. - Vorgesetzte Personen informieren. - Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. - Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung und Wartung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. - Viehschussgerät nach Gebrauch gemäß Herstellervorgabe gründlich reinigen. - Vor- Gebrauch und nach Reinigung Funktionsprüfung durchführen. Dabei das Gerät von der Druckluft trennen. - Austauschintervall der Verschleißteile (z. B. Puffer) lt. Herstellerangabe beachten. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |