Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Viehschussgerät,
kartuschenbetrieben

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betäuben von Schlachtvieh mit katuschenbetriebenen Viehschussgerät |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Unsachgemäßer Umgang mit dem Viehschussgerät und den Kartuschen - Benutzung durch unbefugtes und nicht unterwiesenes Personal - Reflexbewegungen von Schlachttieren - Infektion durch Zoonosen - Gehörschäden durch Schuss- und Tierlärm |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Angaben zu Betrieb, Wartung und Pflege laut Betriebsanleitung beachten. - Während der Benutzung des Gerätes ist geeigneter Gehörschutz zu tragen. - Viehschussgerät nie gegen sich oder andere Personen richten. - Passende Kartuschenstärke auswählen und immer erst unmittelbar vor Gebrauch einsetzten. - Vor Arbeitsbeginn Vorgesetzte informieren. - Benutzung nur durch unterwiesene, volljährige Personen erlaubt (Ausnahmen: Ausbildung unter fachlicher Aufsicht). - Für ausreichende Beleuchtung sorgen. - Für ausreichende Bewegungsfreiheit (mind. 1,5 m2) und sicheren Stand für Bedienende sorgen. - Prüfung der Position des Schussbolzens. Dazu das Gerät senkrecht mit der Austrittsöffnung nach unten vom Körper weghalten. - Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vor der Lagerung immer entladen. - Gerät und Kartuschen sind stehts für unbefugtem Zugriff unzugänglich abzulegen und zu lagern. - Kartuschen und Geräte vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt in der Originalverpackung lagern - Vorgegebene maximale Schussfrequenz - gemäß Herstellerangaben - nicht überschreiten (Verbrennungsgefahr). - Ersatzgerät bei der Betäubung bereit halten. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Nichtauslösen der Kartusche: vor dem Entnehmen der Kartusche mindestens 30 Sekunden abwarten (Gefahr der verspäteten Auslösung). - Vorgesetzte Personen informieren. - Bei wiederholtem Zündversagen ist das Gerät in entladenem Zustand an den Hersteller zu senden. - Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vor der Lagerung immer entladen. - Instandhaltung und Wartung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. - Viehschussgerät nach Gebrauch gemäß Herstellervorgabe gründlich reinigen. - Vor Gebrauch und nach Reinigung Funktionsprüfung durchführen. Dabei muss das Gerät entladen sein. - Rückgabe nicht zündfähiger Kartuschen an Bezugsquelle unter Beachtung entsprechender Vorschriften. |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |