| BTA 0087 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | ______________ Freigabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
| ##### Natronbleichlauge (Chlorbleichlauge) Inhaltsstoffe: Natriumhypochloritlösung |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | Reagiert stark alkalisch. Bei Kontakt mit Säuren bildet sich giftiges Chlorgas. Greift Leichtmetalle und organische Substanzen an. Das Produkt verursacht schwere Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten. Eventuell freiwerdende Chlorgase können zu schweren Lungenschäden führen. Produkt ist sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | Lagerung: Behälter mit Entlüftungsventil dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Nicht zusammen mit Säuren und Leichtmetallen lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Handhabung: Nicht mit anderen Produkten, besonders Säuren oder sauren Reinigern, mischen. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. Handschutz: Schutzhandschuhe. Körperschutz: laugenbeständige Schutzhandschuhe |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  | Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall: Produkt ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Entwicklung giftiger Gase (Chlor) möglich, deshalb umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Fluchtweg: Unfalltelefon: |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  | ###### Notruf 110/112 Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. Ersthelfer: |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |