| ###### BTA 0111 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| Salpetersäure 65% |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | Das Produkt verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Das Produkt ist ein starkes Oxidationsmittel und kann Brand verstärken. Das Produkt reagiert mit Laugen und Wasser unter starker Wärmeentwicklung. Beim Kontakt mit Metallen ist die Bildung von Wasserstoff möglich (Explosionsgefahr!!) Darf nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Abwasser, Kanalisation oder Gewässer gelangen. Schwach wassergefährdend (WGK 1). |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Lagerung: Dicht verschlossen und an gut belüftetem Ort lagern. Bei Zimmertemperatur (+15 bis +25° C) und vor Sonnenbestrahlung geschützt lagern. Nicht zusammen mit leicht entzündlichen Stoffen und Laugen aufbewahren. Keine Metallbehälter verwenden. Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Beim Verdünnen: Erst Wasser vorlegen, dann Produkt langsam unter Rühren zugeben. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen. Erwärmung vermeiden. Atemschutz: Bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Atemschutzgerät tragen. Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. Handschutz: Schutzhandschuhe. Hautschutz: Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzcreme. Körperschutz: Säurefeste Schutzkleidung. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
| Nach Verschütten/Auslaufen: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Chemizorb) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall: Ungeschützte Personen fernhalten. Entstehung gefährlicher Dämpfe (nitrose Gase) möglich. Ggf. umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen (Produkt selbst brennt nicht). Fluchtweg: Unfalltelefon: |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | ##### Notruf 110/112 Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Abtupfen mit Polyethylenglykol 400. Ggf. Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen, viel Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort Arzt aufsuchen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Sofort ärztlichen Rat einholen. Nach Kleidungskontakt: Mit Produkt getränkte Kleidung sofort wechseln. Ersthelfer: |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |