| BTA 0313 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| Kohlendioxid, tiefkalt und fest (Trockeneis) |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Hohe Konzentration durch Ansammlung in geschlossenen Räumen, Arbeitsgruben, Kellern, Fahrzeugen, Kanalisation u.a. kann Ersticken hervorrufen. Symptome: Schläfrigkeit, Unwohlsein, Atemnot, Verlust der Bewegungsfähigkeit , Verlust des Bewusstseins. Betroffene Personen bemerken das Ersticken nicht! - Direkter, ungeschützter Hautkontakt mit dem Produkt kann Kaltverbrennungen bzw. ernsthafte Erfrierungen sowie schwere Augenschäden hervorrufen. Trockeneis ist sehr kalt und hat eine Temperatur von ca. -78 °C. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Lagerung im geeigneten, isolierten Behälter bei einer Außentemperatur von unter 50° C. Druckausgleich, Kältefestigkeit und Kennzeichnung beachten. - Behälter vor Sonneneinstrahlung schützen. - Lagerbehälter nicht fest verschließen (Explosionsgefahr durch Druckanstieg). - Für ausreichende Lüftung sorgen, dabei auf gute bodennahe Belüftung achten. Nie in Kellern oder Gruben sowie an Treppenabgängen, Kanaleinläufen, Kellerschächten usw. lagern. - Gas nicht einatmen - Erstickungsgefahr. - Kontakt mit Wasser verhindern, z. B. durch dichte Verpackung von zu kühlenden Produkten. - Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist (Gefahr der Kaltversprödung bei Kunststoffen). - Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. - Zum Zerkleinern von Trockeneis dichtschließende Schutzbrille tragen. - Beim Zerkleinern wegfliegen von Splittern vermeiden, z. B. mit Tuch abdecken. - Trockeneis immer mit isolierten Schutzhandschuhen (Material: Leder) anfassen. - Nie in den Mund nehmen! - Vor dem Zugriff Dritter schützen. - Im Aufzug nicht gleichzeitig mit Personen transportieren, Warnschild: „Gefahrstofftransport – Betreten verboten“ aufstellen. - Beim Transport von Trockeneis mit Fahrzeugen: - Nur geeignete und verschlossene Behälter wählen – Druckausgleich beachten. - Behälter mit Trockeneis vor Sonneneinstrahlung schützen. - Behälter entsprechend kennzeichnen. - Für gute Belüftung sorgen, z. B. durch allseits geöffnete Fahrzeugfenster. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten: Gebiet räumen. Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen. Für ausreichend Lüftung sorgen. - Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. Behälter wenn möglich aus der Gefahrenzone bringen. - Feuerwehr auf Trockeneis hinweisen. |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | Notruf 110/112 - Verletzte Person aus dem Gefahrenbereich bringen – Selbstschutz beachten! - Nach Hautkontakt: Erwärmung durch Körperwärme, nicht reiben. Blasen nicht öffnen. - Nach Einatmen: Für viel Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. - Nach Augenkontakt: bei geöffneten Augenlidern mind. 15 Minuten unter fließendem handwarmen Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  | - Reste von Trockeneis bei guter Lüftung und unter Aufsicht verdampfen lassen. - Vor dem Zugriff von Dritten schützen. |  |  |  |