| BTA 3718 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | Stand 11/07 ______________ Freigabe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
| Salzsäure 37% |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  | - Das Produkt verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden und kann die Atemwege reizen - Reagiert mit Laugen unter heftiger Wärmeentwicklung. Wasserstoffentwicklung (Explosionsgefahr!) bei Kontakt mit Leichtmetallen (z.B. Zink, Aluminium). - Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Nicht zusammen mit Laugen lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. - Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vorsicht beim Verdünnen: Erst Wasser vorlegen, dann Produkt langsam unter Rühren zugeben. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Atemschutz: - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder PE - Hautschutz: Arbeitsschutzkleidung |  |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbinder, Kieselgur) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Arzt hinzuziehen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt konsultieren. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |