| ###### BTA 0081 |  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 01/05 ______________ Freigabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
| ## Aceton |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. - Das Produkt verursacht schwere Augenreizungen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lagerung: Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. - Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Handschutz: Schutzhandschuhe. - !Beim direkten Umgang mit dem Produkt sind die angegebenen Schutzmaßnahmen unbedingt zu beachten. |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Im Brandfall: Ungeschützte Personen fernhalten. Mit Luft Entstehung explosionsfähiger Gemische möglich. - Löschmittel: Wassersprühstrahl, Löschpulver, -schaum. Feuerlöscher W, K, P - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. - Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. - Nach Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |