| ##### BTA 0202 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 01/05 ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| ###### Anti-Germ/SX flüssig Inhaltsstoffe: 20 – 70% Salpetersäure. |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Das Produkt reagiert mit Laugen und Wasser unter Wärmeentwicklung. - Mit Metallen Wasserstoffentwicklung oder Entwicklung nitroser Gase möglich. Reagiert mit allen brennbaren (oxidierbaren) und alkalisch reagierenden Stoffen. - Verursacht schwere Verätzungen an Haut und Schleimhäuten und verursacht schwere Augenschäden. - Produkt, Löschabwasser, etc. nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Säurebeständigen Fußboden vorsehen. Getrennt von brennbaren Stoffen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. - Handhabung: Nicht mit anderen Reinigern mischen. Beim Verdünnen: Erst Wasser vorlegen, dann Produkt langsam unter Rühren zugeben. Für gute Belüftung/ Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Atemschutz: Atemfiltergerät bei geringer Belastung. Atemluftunabhängiges Atemschutzgerät bei intensiver Belastung. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. Augendusche bereithalten. - Handschutz: säurefeste Schutzhandschuhe. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Schutzausrüstung tragen. Ausreichend belüften. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Säurebinder, Kieselgur) aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Im Brandfall: Ungeschützte Personen fernhalten. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | ##### Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, gut nachspülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt konsultieren. Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |