| BTA |  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 02/13 ______________ Freigabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
| Nitro-Universal-Verdünnung Inhaltsstoffe: bis 5% Toluol, 5-10% Xylol, 25- 50% Ethylacetat, 25- 50% Aceton, bis 10-25% n-Butylacetat |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Das Produkt ist gesundheitsschädlich beim Einatmen der Dämpfe. Wirkt reizend auf die Augen, stark entfettend auf die Haut. Verursacht schwere Augenschäden. - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - Dämpfe sind schwerer als Luft und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Das Produkt ist leicht entzündlich. - Produkt nicht in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Beim Eindringen die Zuständigen Behörden benachrichtigen. |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. In kühlen gut belüfteten Räumen lagern. - Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Atemschutz: Ausschließlich in gut belüfteten Räumen handhaben. - Augenschutz: Schutzbrille - Handschutz: Vollkontakt: Schutzhandschuhe EN 374; Spritzschutz: bereitgestellte Einweg-Handschuhe - Hautschutz: für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. - Im Brandfall: Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. - ungeeignetes Löschmittel: Wasservollstrahl. - Fluchtweg: siehe Aushang Flucht- und Rettungswegeplan - Unfalltelefon: siehe Aushang Notfallinformationen |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Notruf 0-110/ 0-112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, Hautschutzcreme auftragen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Erforderlichenfalls Atemspende. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: alle Produktionsmitarbeiter |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Entsorgung ausschließlich über eine Sondermüllentsorgung veranlassen. - Zur Entsorgung in Originalbehältern sammeln. - Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Vorgesetzten. |  |  |  |  |