| BTA 4270 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | Stand 1/10 ______________ Freigabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
| Spraydosen Inhaltsstoffe: Butan, Propan |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | - Das Produkt ist hochentzündlich. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und bilden mit Luft explosionsfähige Gemische. - Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation/Verdünnung) in die Kanalisation gelangen. |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten, kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Temperaturen über 50°C schützen. - Handhabung: Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Atemschutz: - Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille - Handschutz: Schutzhandschuhe (lösemittelbeständig) z. B. aus Neopren - Hautschutz: antistatische Arbeitskleidung |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. - Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl - Ungeeignetes Löschmittel: Wasser im Vollstrahl - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  | Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. - Nach Augenkontakt: bei geöffneten Augenlidern mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |