Maßnahmenblatt zur Gefährdungsbeurteilung

Hinweise zum Einsatz dieses Maßnahmenblattes:

 Nutzen Sie nachfolgende Liste möglicher Gefährdungen und Belastungen bei Arbeitsabläufen oder Tätigkeiten, um gezielt die konkreten Risiken bei der Benutzung Ihrer Getränkeschankanlage zu erkennen. Übernehmen Sie diese möglichen Gefährdungen und Belastungen in die erste Spalte des Maßnahmenblatts.

 Wählen Sie aus den beispielhaften „Maßnahmen zur Beseitigung und Verringerung der Gefährdungen und Belastungen“ diejenigen aus, die Sie in Ihrem Betrieb umsetzen. Übernehmen Sie dies zutreffenden Maßnahmen in Spalte 2 des Maßnahmenblatts.

 In Spalte 3 und 4 dokumentieren Sie die Regelungen von Zuständigkeiten und Kontrollen.

Die Liste dieses Maßnahmenblatts erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann sein, dass es in Ihrem Unternehmen weitere betriebsspezifische Gefährdungen und Belastungen gibt, die weitere Maßnahmen erforderlich machen.

Arbeitsbereich: Benutzung der Getränkeschankanlage

Datum:

| Festgestellte Gefährdung oder Belastung | Maßnahmen technisch - organisatorisch - personenbezogen | Verantwortlich mit Termin | Kontrolle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Transport und Aufstellung von Druckgasflaschen sowie Getränke- und Grundstoffbehältern - … | - … |  |  |
| 2. Anschluss und Wechsel von Druckgasflaschen sowie Getränke- und Grundstoffbehältern 2.1 … 2.2 … |  |  |  |
| 3. Reinigung der Getränkeschankanlage 3.1 … 3.2 … |  |  |  |
| 4. Prüfung der Getränkeschankanlage - … | - … |  |  |

| Beispielhafte Gefährdungen oder Belastungen | Beispielhafte Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung der Gefährdungen sowie Belastungen technisch – organisatorisch – personenbezogen |
| --- | --- |
| - Transport und Aufstellung von Druckgasflaschen sowie Getränke- und Grundstoffbehältern |  |
|  Fußverletzungen durch umkippende oder herabfallende Druckgas-flaschen oder Behälter  Sturzgefährdung beim manuellen Transport von Druckgasflaschen oder Behältern über längere Strecken  Physische Belastungen durch Heben und Tragen von Lasten (z. B. Druckgasflaschen, Getränke- und Grundstoffbehälter) |  Geeigneten Fußschutz bereitstellen, z. B. Schuhe mit Zehenkappe  Geeignete Transporthilfe bereitstellen, z. B. Sackkarre  Beschäftigte über deren Benutzung unterweisen, z. B. Sicherung während des Transportes mittels Kette  Beschäftigte über geeignete Hebe- und Tragetechniken unterweisen  Beschäftigte unterweisen, dass Druckgasflaschen (auch entleerte) nur gesichert aufgestellt werden, z. B. mittels Kette  Beschäftigte unterweisen, dass Druckgasflaschen vor unzulässiger Erwärmung geschützt werden müssen, z. B. Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zu Wärmequellen wie Heizkörper  Beschäftigte über die maximale Stapelhöhe von Fässern unterweisen und anweisen, dass volle Behälter nicht auf leere Behälter gestapelt werden |
| - Anschluss und Wechsel von Druckgasflaschen sowie Getränke- und Grundstoffbehältern |  |
| - Einatmen von Schankgas, das im Raum in gefährlicher Konzentration vorhanden ist z. B. Erstickungsgefahr durch unkontrolliert austretende Schankgase (Kohlendioxid CO2, Stickstoff/Kohlendioxid-Gemische N2/CO2) - infolge schadhafter oder nicht geeigneter Dichtungen, Druckminderer, Sicherheitsventile, Anschlussverbindungen, Leitungen - durch undichte Leitungsanschlussteile - infolge Fehlbedienung, z. B. beim Wechsel von Druckgasflaschen oder Getränke-, Grundstoffbehältern - aufgrund ungeeigneter Schläuche, z. B. Schläuche nicht ausreichend druck- oder temperaturbeständig 2.2 Sauerstoffmangel im Raum, z. B. durch Ausströmen von Stickstoff (N2) |  Vorhandensein eines ausreichenden Raumvolumens der Aufstellungsräume Beispiel: Aus einer Kohlendioxidflasche mit einem Füllgewicht von 10 kg wird bei Austreten des gesamten Flascheninhalts eine Gasmenge von ca. 5,1 m³ CO2 freigesetzt. Für diesen Fall sind bei einem Raumvolumen ab ca. 170 m³ keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich. Das Raumvolumen von 170 m³ begrenzt dann die CO2-Konzentration auf ca. 3 Vol.-% CO2. Für das zu betrachtende Raumvolumen können alle Räume bzw. Bereiche berücksichtigt werden, die dauerhafte großflächige Öffnungen (in Bodennähe) haben und miteinander verbunden sind. Siehe auch ASI 6.80.  Gewährleistung einer ausreichenden natürlichen Be- und Entlüftung der Aufstellungsräume mit mindestens zwei ausreichend großen, ständig offenen Lüftungsöffnungen (vorzugsweise Querlüftung)  Einbau einer wirksamen technischen Lüftung durch Fachfirma, unter Berücksichtigung - der Gewährleistung ausreichender Zuluft in Außenluftqualität, - eines mindestens 2-fachen Luftwechsels pro Stunde oder 10-fachen Luftwechsels pro Stunde bei Voralarm - Gaswarnanlage (Luftwechsel-Raten jeweils bezogen auf den Austritt der Abluft ins Freie), - der ständig laufenden Lüftung (bei 2-fachem Luftwechsel pro Stunde) - einer wahrnehmbaren Störungsanzeige (z. B. Warnleuchte oder Hupe) - grundsätzlich einer Bodenabsaugung - der Abluftverlegung ins Freie  Installation einer geeigneten CO2-Gaswarnanlagenach DIN 6653-2 durch Fachfirma, Installation und Betrieb gemäß DGUV Regel 110-007 Anhang 1 (Gaswarnanlage für CO2 in der Regel erforderlich im begehbaren Kühlraum mit angeschlossenen Getränkebehältern wie Bierfässern)  Einbau eines Sauerstoffüberwachungssystems bei Sauerstoffmangel  Kennzeichnen aller Zugangsbereiche zu Räumen (z. B. an den Zugangstüren außen), in denen eine Gefahr entstehen kann, Warnzeichen gemäß DGUV Regel 110-007  Offenlassen der Zugänge zu gefährdeten Bereichen bei Tätigkeiten in diesen Bereichen (z. B. Offenlassen der Kühlraumtür)  Nur geeignete (zugelassene) Druckminderer, Sicherheitsventile, Schläuche etc. einsetzen, z. B. mit SK-Kennzeichnung  Schadhafte Dichtungen, Druckminderer, Leitungen etc. ersetzen  Regelmäßige Kontrolle der Dichtheit der Gasleitungen  Regelmäßige Prüfung der Dichtheit der Anschlussverbindungen mittels z. B. mittels Lecksuchspray  Anbringung „Anweisung für Anschluss und Wechsel der Druckgas-flaschen in Getränkeschankanlagen“ in der Nähe der Druckgas-flaschen und Beachtung der Hinweise; Anweisung gemäß DGUV Regel 110-007  Vollständiges Schließen des Flaschenventils der Druckgasflasche und/oder des entsprechenden Absperrhahns vor jedem Wechsel eines Getränkebehälters  Vollständiges Schließen des Flaschenventils einer (entleerten) Druckgasflasche vor jedem Flaschenwechsel  Undichtigkeiten beseitigen  Nur ausreichend qualifizierte Beschäftigte mit Tätigkeiten beauftragen  Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit sowie mindestens einmal jährlich unterweisen, insbesondere - über Anschluss und Wechsel der Druckgasflaschen, der Getränke- und Grundstoffbehälter, z. B. Druckgasflaschen immer aufrecht stehend anschließen, Druckgasflaschen vor Anschluss kurz öffnen - über das Verhalten beim Alarmauslösen der Gaswarnanlage - über das Offenlassen der Zugänge (Türen) bei Tätigkeiten in gefährdeten Bereichen (z. B. begehbare Kühlräume mit angeschlossenen Bierfässern) - über die bei Unfällen und Störungen zu treffenden Maßnahmen  Alle Unterweisungen dokumentieren |
| - Reinigung der Getränkeschankanlage |  |
| 3.1 Haut- oder Augenkontakt mit Gefahrstoffen, z. B. bei der Reinigung und Desinfektion der Getränkeschankanlage (durch Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mit reizenden/gesundheitsgefährlichen bzw. ätzenden Eigenschaften) |  Nur ausreichend qualifizierte Beschäftigte mit Tätigkeiten beauftragen  Beschäftigte vor und nach Aufnahme der Tätigkeit mindestens einmal jährlich unterweisen, insbesondere zum sicheren Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mit reizenden oder ätzenden Eigenschaften  Erstellen von Betriebsanweisungen anhand der Sicherheitsdatenblätter des Herstellers; siehe auch Vorlagen in https://www.bgn-branchenwissen.de/daten/bgn_gesamt/struktur/gesamt_2_3_ba.htm  Unterweisung anhand der Betriebsanweisung durchführen  Alle Unterweisungen dokumentieren  Bereitstellen persönlicher Schutzausrüstung, z. B. Hautschutz (Chemikalienhandschuhe, Schutzbrille)  Benutzen der persönlichen Schutzausrüstung überprüfen  Erste-Hilfe-Einrichtungen bereithalten, z. B. Augennotdusche |
| 3.2 Verschlucken von Gefahrstoffen, Aufbewahrung von z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mit reizenden oder ätzenden Eigenschaften in Gläsern, Trinkflaschen |  Aufbewahrung der Gefahrstoffe nur in Behältern, deren Form oder Bezeichnung nicht mit denenfür Lebensmitteln verwechselt werden kann |
| - Prüfung der Getränkeschankanlage |  |
| - |  Art, Umfang und Fristen von sicherheitstechnischen Prüfungen* auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung durchführen Weitere Information in der DGUV Regel 110-007 „Errichtung und Betrieb von Getränkeschankanlagen“)  Voraussetzungen ermitteln und festlegen, die der Prüfer („Zur Prüfung befähigte Person“) erfüllen muss Hinweis: zur Prüfung befähigte Personen für die sicherheitstechnische Prüfung von Getränkeschankanlagen sind Fachkräfte, die z. B. nach dem DGUV Grundsatz 310-007 ausgebildet sind  Durchführung der Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person veranlassen * Sicherheitstechnische Prüfungen sind erforderlich, - vor Inbetriebnahme - wiederkehrend (i. d. R. alle zwei Jahre - ggf. Aufstellungsprüfung vor Inbetriebnahme an einem neuen Standort (z .B. bei nicht verwendungsfertigen Getränkeschankanlagen auf Märkten, Volksfesten)  Durchführung der Aufstellungsprüfung an einem neuen Standort durch eine geeignete, unterwiesene und schriftlich beauftragte Person veranlassen (z. B. bei verwendungsfertigen und nicht verwendungsfertigen Getränkeschankanlagen auf Märkten, Volksfesten)  Alle Prüfungen dokumentieren, z. B. in der Prüfbescheinigung DGUV Grundsatz 310-008  Prüfungsanforderungen / Hinweise der Hersteller beachten, z. B. bei Gaswarngeräten Funktionsprüfungen, Kalibrieren mit Prüfgas, Austausch Sensoren gemäß der Betriebsanleitung |