[image: image5.emf]

[image: image6.emf]


[image: image7.jpg]


Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen
Verantwortlich: Name und Telefonnummer
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen
	
	1. Anwendungsbereich
	

	
	                                      Benutzung von Arbeitsbühnen für Gabelstapler

	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	
	· Abstürzen von Personen und Arbeitsbühne
· Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Einrichtungen außerhalb der Arbeitsbühne

· Herabfallen von Gegenständen und Anfahren von Betriebseinrichtungen

· Anfahren oder Umkippen des Flurförderzeuges

· Gefährdungen durch elektrischen Strom durch Annäherung an Freileitungen

	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	[image: image1.png]




[image: image2.emf]


[image: image3.png]



[image: image4.png]




	Vor Arbeitsbeginn:

· Der Einsatz ist nur auf Anweisung der vorgesetzten Person zulässig.

· Betriebsanleitung der Hersteller des Flurförderzeugs und der Arbeitsbühne sind zu beachten.

· Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene und ausreichend standsichere Gabelstapler mit der geforderten Mindesttragfähigkeit benutzen

· Vor der Benutzung Flurförderzeug und Arbeitsbühne auf Mängelfreiheit (z. B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) kontrollieren.

· Nur sichere Arbeitsbühne mit festem, min. 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste sowie min. 1,8 m hohem Schutz vor dem Hubgerüst (Quetsch-, Scher- und Einzugstellen) benutzen.

· Formschlüssige Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen der Arbeitsbühne herstellen.
Beim Betrieb:

· Ständige Verständigung zwischen Person im Stapler und Person auf der Bühne gewährleisten.

· Vor dem Anheben Feststellbremse anziehen und Fahrbetrieb ausschalten.

· Die Bühne darf nur auf Anweisung der Person auf der Arbeitsbühne bewegt werden. Bei mehreren Personen muss eine verantwortliche Person bestimmt werden.
· Bühne nur auf- und abwärts bewegen, wenn Umwehrung der Arbeitsbühne geschlossen ist.

· Die Person im Flurförderzeug darf bei angehobener Arbeitsbühne seinen Platz nicht verlassen und das Fahrzeug nicht verfahren (Feinpositionierung im Zentimeterbereich ist zulässig oder die Feststellbremse muss wirksam sein).

· Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne beugen oder hinausgreifen.

· Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht erhöht werden (z. B. durch eine Leiter oder einen Tritt).

· Arbeitsbühne nie höher als die zulässige Höhe über Flur anheben.

· Hubmast senkrecht halten, weder nach vorne noch nach hinten neigen.
· Abstand zu Freileitungen bei unbekannter Spannung mind. 5 m.
Nach Arbeitsende

· Arbeitsbühne erst im abgesenkten Zustand verlassen.

	4. Verhalten bei Störungen

	
	· Arbeitsbühne nicht benutzen.

· Gefahrloses Verlassen der Bühne ermöglichen. 

· Gabelstapler abstellen und sichern.

· Mängel und Störungen der vorgesetzten Person melden

	5. Erste Hilfe

	
	· Ruhe bewahren
· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes
· Unfall melden

	6. Instandhaltung

	
	· Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen

	

	Freigabedatum:

Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:

Unterschrift:
Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!
	


Betriebsanweisung


Arbeitsbühnen für


Gabelstapler











Name / Logo �des Betriebes








Stand des Musterdokumentes: 18.02.2021 


