[image: image9.png]


[image: image10.png]



Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen
Verantwortlich: Name und Telefonnummer
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen
	
	1. Anwendungsbereich
	

	
	                                              Laden von Gabelstaplerbatterien 


	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	[image: image1.png]




	· Verpuffungs- und Explosionsgefahr

· Brandgefahr

· Verätzung durch Säure 
· Gefahr durch elektrischen Strom 

	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	[image: image2.emf]


[image: image3.png]



[image: image4.emf]


[image: image5.emf]



	· Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Ladegerätes beachten.
· Batterien frühzeitig laden, nicht in entladenem Zustand abstellen (gilt auch für teilentladene Batterien).
· Gabelstapler sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern.
· Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und austretende Säure untersuchen.
· Gabelstapler nur an das zugehörige Ladegerät anschließen:

· Batteriestecker am Gabelstapler herausziehen.
· Ladegerätstecker in Batteriesteckdose stecken.
· Ladegerät einschalten.
· Keine Werkzeuge (Metallteile) auf der Batterie ablegen (Kurzschlussgefahr!)

· Säuredichte mit dem Säureheber prüfen (soll nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l betragen)

· Batterieflüssigkeit (nur destilliertes Wasser) erst nach dem Laden auffüllen

· Beim Laden der Batterie kann Wasserstoff-Luft-Gemisch (Knallgas) entstehen:
· Ladestation stets gut belüften.
· In der Nähe der Ladestation sind offene Zündquellen, offenes Licht und Rauchen verboten – Schutzabstand einhalten.

· Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und 
Gesichtsschutz)

· Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen

· Auf festen Sitz der Polklammern achten

	4. Verhalten bei Störungen

	[image: image6.png]20
1




	· Brand melden

· Im Brandfall Löschversuch mit bereitgestelltem Löschmittel unternehmen

· Mängel dem Vorgesetzten melden 

· Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen

	5. Erste Hilfe

	[image: image7.emf]


[image: image8.png]




	· Ruhe bewahren

· Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

· Säurespritzer auf der Haut mit klarem Wasser abspülen

· Säurespritzer im Auge bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit klarem Wasser spülen

· Mit Säure benetzte Kleidung ausziehen und mit Wasser auswaschen!

· Notruf:  112 Notrufnummer des Betriebes
· Unfall melden

	6. Instandhaltung

	
	Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von:

Altbatterien werden entsorgt von:

	

	Freigabedatum:

Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:

Unterschrift:
Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!
	


Betriebsanweisung


Gabelstapler:�Laden von Batterien








Name / Logo �des Betriebes








Stand des Musterdokumentes: 28.04.2020 


