[image: image3.emf]

[image: image4.emf]


[image: image5.emf]

Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen
Verantwortlich: Name und Telefonnummer
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen
	
	1. Anwendungsbereich
	

	
	               Benutzung von Mitgänger-Flurförderzeugen (Deichselgeräte) 


	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	

	· Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen

· Quetschgefahr durch umkippende Flurförderzeuge

· Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten

· Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden etc.

· Absturzgefahr an Rampen und auf höher gelegenen Ladeflächen

	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	[image: image1.png]



[image: image2.emf]




	Täglich vor Arbeitsbeginn:

Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel:
Bremsen, Lenkung, Deichsel-Schalter, Hydraulik, Rollen/Bereifung

Beim Betrieb:

· Benutzung nur durch unterwiesene Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. 
· Möglichst nicht rückwärts gehen.

· Sicherheitsschuhe tragen.

· Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen („Rollerfahren“) 

· Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren

· Nicht mit hochgehobener Last fahren.

· Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können.

· Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind

· Jede Mitnahme von Personen ist verboten

· LKW, Sattelauflieger u. a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern

· Anbaugeräte dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden

Beim Verlassen des Flurförderzeugs:

· Flurförderzeug nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen

· Gegen Wegrollen gesichert abstellen

· Schlüssel abziehen und Unbefugten nicht überlassen 

· Flurförderzeug nicht als Hindernis in Verkehrswegen abstellen

	4. Verhalten bei Störungen

	
	· Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen

· Gegen weitere Benutzung sichern

· Vorgesetzten informieren

	5. Erste Hilfe

	
	· Ruhe bewahren

· Ersthelfer heranziehen

· Notruf:  112 Notrufnummer des Betriebes
· Unfall melden

	6. Instandhaltung

	
	Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden.

	

	Freigabedatum:

Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:

Unterschrift:
Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person

Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!
	


Betriebsanweisung


Mitgänger Flurförderzeuge�(Deichselgeräte, „Ameisen“)








Name / Logo �des Betriebes








Stand des Musterdokumentes: 28.04.2020 


