| BTA 0257 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 01/05 ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| ##### Reiniger mit Peroxid Inhaltsstoffe: Über 30% Wasserstoffperoxid H2O2. |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Heftige Zersetzung mit Freiwerden von Sauerstoff bei Kontakt mit Laugen, organischen Stoffen, Rost und verschiedenen Metallen; dadurch brandfördernde Eigenschaften. Feuergefahr mit leichtentzündlichen organischen Stoffen. Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen. - Bei direktem Kontakt verursacht das Produkt schwere Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten. Dämpfe verursachen Reizung der Augen und der Atemwege. - Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Behälter (mit Belüftungsventil) verschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Getrennt von entzündlichen und brennbaren Stoffen halten. Vor Verunreinigungen jeglicher Art schützen. - Handhabung: Nur bei sehr guter Raumlüftung anwenden. Benutzte Lösung nicht wieder in den Behälter zurückgießen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Atemschutz: Bei Auftreten von Dämpfen Atemschutzmaske mit Filter B. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Handschutz: Schutzhandschuhe (Material: Gummi). - Hautschutz: Ggf. Schürze und Schutzschuhe/-stiefel. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. - Löschmittel: Wassersprühstrahl, Löschpulver, -schaum, CO2. - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | ###### Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt konsultieren. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |