| ##### BTA 0261 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 01/ ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| ###### Reiniger, alkalisch Inhaltsstoffe: Reiniger mit einem Anteil Natrium- oder Kaliumhydroxid, fest oder flüssig. |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Reagiert mit Säuren und Wasser unter starker Erwärmung. Bei Reaktion mit verschiedenen Metallen (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) Wasserstoffbildung (Explosionsgefahr!). - Das Produkt verursacht schwere Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten. - Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Nur im Originalbehälter dicht verschlossen aufbewahren. Nicht zusammen mit Säuren und Lebensmitteln lagern. Nur in Behältern aus Stahl, PE und PP lagern. Von chlorhaltigen Produkten fernhalten. - Handhabung: Staubbildung vermeiden. Nicht mit anderen Reinigern mischen. Beim Verdünnen mit Wasser: Immer erst das Wasser vorlegen, dann das Produkt langsam unter Rühren dazugeben. Nur bei guter Raumlüftung verarbeiten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. - Handschutz: Schutzhandschuhe (Nitrilkautschuk oder Chloroprenkautschuk). |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
| - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) oder mechanisch (aufkehren, dabei Staubbildung vermeiden) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. - Im Brandfall: Entstehung gesundheitsgefährlicher Gase möglich. Schutzausrüstung und umgebungsluftunabhänggiges Atemschutzgerät tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt konsultieren. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |