| BTA 3718 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | Stand 11/07 ______________ Freigabe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
| Händedesinfektion, alkoholisch |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  | - Das Produkt und Produktdämpfe sind leicht entzündbar. - Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Von Zündquellen entfernt lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. - Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Berührung mit den Augen vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Augenschutz: Schutzbrille bei Umgang mit größeren Mengen. - Handschutz: - Hautschutz: |  |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbinder, Kieselgur) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Arzt hinzuziehen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt konsultieren. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. - Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. - Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |